南京市金陵中学河西分校STEM教育中心

设计与施工

招标文件

编号：STEM-2016-01

招 标 单 位：    南京市金陵中学河西分校       (公章)

日      期 ：     二○一六年五月七日

目    录

第一章  投标须知

第二章  评标办法

第三章  招标项目的技术规格、要求和数量等

第四章  合同条款及合同文件格式

第五章  投标文件格式

第一章   投标须知

一、投标人须知

二、招标文件

三、投标报价格式

四、投标文件

五、开标

六、评标

七、定标

八、授予合同

一、投 标 人 须 知

1.1  前   附  表

| 项号 | 内 容 规 定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 南京市金陵中学河西分校STEM教育中心设计与施工 |
|  | 建设地点 | 南京市金陵中学河西分校创新实验室 |
|  | 工程规模 | 整个中心室内装饰及布展面积为1000平方米，分为大厅展品、科创走廊（STEM多学科融合）、对外介绍窗口展品、智慧教室、木工坊、比特实验室、机器人实验室、3D打印室和名师办公室共九个部分。 |
|  | 招标内容 | 提供方案整体策划及方案设计、布展方案设计、施工图设计、效果图及展板设计、STEM智慧教育环境布置（含施工）、展品制作与安装、教学课程设计、多媒体和设备的采购安装、展厅装饰装修施工及相关服务、STEM智慧教育设计及采购等。 |
|  | 招标范围 | 包括但不限于以下内容： ①STEM云中心 ②STEM工程装修部分、智能化安装、多媒体安装等施工； ③STEM空间设备、信息发布、物联网管控平台等配套项目。 备注：招标人有权根据具体项目的实际情况增加工作内容。 |
|  | 质量标准 | 合格 |
|  | 要求工期 | 总工期60日历天。中标通知书领取之日起15个工作日内必须完成方案优化、施工图及优化设计并经发包人及相关部门审核通过。 |
|  | 资金来源 | 已落实 |
| 2 | 投标人资质条件、能力和信誉等要求 | 详见后文1.3.1 |
| 3 | 现场踏勘时间及组织方式 | 由招标人统一组织现场踏勘并答疑。 时间：2016年5月10日9点整 地点：南京市金陵中学河西分校院内 请各投标人在上述规定的时间之前与学校负责人联系并按时参加现场踏勘答疑。凭学校确认单加盖公章，开标当日请将勘察现场确认单放置在标书内，未勘察现场，投标无效。 |
| 4 | 补充澄清及答疑截止时间 | 本次招标的招标文件及后续答疑、澄清及补充文件将以书面的形式发放给所有投标人。 |
| 5 | 报价以及单价和总价计算方式 | 本工程招标控制价为人民币壹佰捌拾万元整（￥1800000.00元） 投标报价不得高于招标控制价。中标单位须根据招标人确认实施的设计方案进行深化方案设计、施工图设计、效果图设计及后续的设计服务工作，编制工程概算（不得超过招标控制价）、编制施工图预算等，报招标人审定。 |
| 6 | 投标有效期 | 15 日历天（从投标截止之日计起） |
| 7 | 投标保证金 | 金额：人民币壹万元整（￥10000.00元） 投标保证金应在2016年5月22 日17:00之前缴纳，具体缴纳及退还方式详见招标文件 |
| 8 | 投标文件要求 | 1、资格审查文件：1份正本，2份副本。 2、设计方案：1份正本（含电子文件一套），2份副本。 （1）设计说明：共3份； （2）PPT演示文件：共1份； （3）A3规格图纸册：共3份； 3、技术标投标文件：1份正本（含电子文件一套）， 2份副本。 4、商务标投标文件：1份正本（含电子文件一套）， 2份副本。 开标时投标人必须将资格审查需要提供的原件资料一次性递交完整，逾期不予接收。 |
| 9 | 投标文件递交截止时间及开标时间、地点 | 时间：2016年 5月 24 日 17 时 00 分 地点：南京市金陵中学河西分校 |
| 10 | 评审办法 | (须和招标公告内容一致)：综合评估法 |
| 11 | 招标文件发出时间 | 2016年5月7 日～2016年5月20 日 |
| 12 | 招标方式 | 公开招标 |
| 13 | 资格审查方法 | 资格后审 |
| 14 | 招标控制价 | 本项目实行限额设计与施工，招标控制价为人民币人民币壹佰捌拾万元整（￥1800000.00元）。 投标价超过招标控制价的投标文件按废标处理。 |
| 15 | 其他须知 | 1、所有投标文件的所有权（包括知识产权）归招标人所有。 2、招标人提供的相关资料只供本次活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。 3、设计成果公布前，除招标人及其授权单位之外的任何单位和个人无权以任何形式公开展示有效的应征设计成果。如违反此项规定，招标人有权将其所应得酬金、补偿金作为违约金扣除，以补偿因此产生的损失。 4、投标人（含中标人）应保证招标人不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，投标人（含中标人）应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任、后果和费用，并赔偿招标人损失。 5、中标人的设计成果版权归招标人所有，中标人未经招标人同意不得以任何形式向招标人以外的任何单位和个人提供设计资料，如有违反必须赔偿招标人损失。 6、所有提交成果一律不退回。 7、参加本次投标的单位均被视为承认本招标文件的所有条款，并按招标文件规定条款完成投标任务和活动。 |
| 16 |  |  |

1.2  投 标 人 须 知

- 总则

1.1项目概况

本工程为南京市金陵中学河西分校STEM教育中心设计与施工，位于南京市金陵中学河西分校院内。本工程所需资金已落实，并可用于该工程款的支付。工程质量标准要求为合格。

1.1.1 标书编号： STEM-2016-01

1.1.2 工程名称：南京市金陵中学河西分校STEM教育中心设计与施工

1.1.3 建设地点：南京市金陵中学河西分校院内

1.1.4 建设单位：南京市金陵中学河西分校

1.1.5 工程规模：整个基地室内装饰及布展面积为1000平方米

1.1.6结构形式：   /    。

1.1.7 招标范围：

包括但不限于以下内容：

①STEM云中心

②STEM工程装修部分、智能化安装、多媒体安装等施工；

③STEM空间设备、信息发布、物联网管控平台等配套项目。

备注：招标人有权根据具体项目的实际情况增加工作内容。

1.1.8 工期：总工期60日历天。中标通知书领取之日起15 个工作日内必须完成方案优化、施工图及优化设计并经发包人及相关部门审核通过。

1.1.9质量标准：合格

1.1.10承包方式： 包工包料。

1.2 资金来源落实情况：已落实。

1.3 对投标人的要求

1.3.1 投标申请人必须满足以下条件：

（1）本次招标不接受联合体投标。

1.3.2 本工程采用资格后审方式，资格审查活动由招标人依法组织实施。招标人在开标后对投标人进行资格审查，投标人必须提交相关资格审查资料。符合资格审查合格条件的投标人即为资格审查合格。资格后审不合格的投标人将被拒绝。

1.4 投标费用：

1.4.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

1.4.2招标人不给予未中标单位有关补偿费用。

1.5 现场踏勘

1.5.1按投标须知前附表规定的时间及地点，由招标人统一组织现场踏勘并答疑。勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。

1.5.2招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

二、招标文件

2.1招标文件包括下列内容：

（1）投标须知

（2）评标办法

（3）合同条款及合同文件格式

（4）工程建设标准及技术规范

（5）图纸、技术资料及附件

（6）投标文件格式

（7）招标人对招标文件的修改及对投标人提出的补充通知。

2.2 除上述内容外，招标人对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

2.3 投标人获取招标文件后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在  答疑时间截止前  向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

2.4招标文件的澄清:

2.4.1投标人应认真查阅招标文件的所有内容，如有疑问需要澄清，应于投标文件递交截止时间15日前以书面形式向招标人提出，招标人予以解答，解答的内容将以书面的形式发给所有获得招标文件的投标单位。澄清内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。逾期的疑问将有可能被拒绝解答，由此造成的损失投标人自负。

2.4.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

2.5 招标文件的修改:

2.5.1招标文件发出后，在投标文件递交截止时间前，无论出于何种原因，招标人均可以以补充通知的方式修改招标文件。

2.5.2招标文件的修改将以书面形式发放给所有获得招标文件的投标人，同时投标人应在收到该修改文件后1日内以书面形式给予确认。

2.5.3招标文件修改将以书面的形式发放给所有获取招标文件的投标人，当招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改的补充通知内容互相矛盾时，以最后发出的招标文件澄清（答疑）纪要或招标文件修改的补充通知为准。

2.5.4招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改的补充通知应在投标截止时间前以书面的形式发放给投标人，为使投标人在编制投标文件时，将澄清（答疑）纪要、补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

三、投标报价格式

1、本工程采用固定总价报价方式。

本工程招标控制价为人民币壹佰捌拾万元整（￥1800000.00元），投标人应在招标人设定的报价合理范围内进行报价，投标报价应根据投标人设计的方案列出报价费用，并充分考虑施工期间各类建材的市场风险和国家政策性风险以及本招标文件明确由投标人（承包人）承担的所有费用，都应计入投标人的投标报价中，在结算时不作调整（设计变更和招标人要求变动的内容外，结算方式在合同专用条款中明确，所有超出招标控制价的投标报价均作为无效报价，按废标处理。

2、投标报价应根据招标文件中的有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工组织设计，自行了解市场价格或参考工程造价管理部门（协会）发布的人工、材料、机械市场指导价格，并考虑风险因素；如投标单位虽然在投标文件（包括图纸或各种清单或报价明细表或预算或施工组织方案等等投标文件的所有内容）中未填报或少填报但又是完成本招标项目所必须实施的内容或使用的设备、材料，由中标单位自行补足，招标人将视为该费用已包含在其它有价款的项目内，中标人不得以工程量漏算或计量不准确为由要求招标人调整合同价款。

3、承包人必须在招标文件规定的工期内完成招标范围内的所有工作内容，投标报价时必须考虑赶工、夜间作业、非夜间施工照明、冬雨季施工、按质论价、不间断施工以及其它未提及的措施项目因素，相关费用包含在投标报价内，结算时不另行计取；安全文明施工措施费仅计取基本费。

4、投标单位应充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸条件及任何其他足以影响承包价之情况。任何忽视、猜测或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。

5、本工程项目中所涉及的品牌推荐详见招标文件附件（施工材料、多媒体软硬件品牌、内容及要求）。

6、本项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

四、投标文件

4.1 投标文件的语言及度量衡单位

4.1.1 除特别规定的情况外，本标段招标文件、招标人与投标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均应使用中文。

4.1.2 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

4.2  投标文件的组成：

4.2.1投标文件由（资格审查文件、设计方案、技术标文件、商务标文件）组成。

(一)资格审查文件

(二)设计方案（暗标）：

1、设计方案成果的内容和要求：

（1）设计方案成果的内容要求：

1）建设内容策划大纲，总体思路、主题、理念、分区规划等；

2）布展环境空间图，展示环境的总平面图；

3）展厅鸟瞰图、系统原理图、电气接线图、部件图及技术说明。

4）装饰装修及安装部分设计及技术说明；

5）场景部分的制作设计及技术说明；

6）展厅照明部分设计、选用品牌、型号及技术说明；

7）展厅智慧控制系统部分的设计及说明；

8）各展区每个展厅平面布局图、立面图、版式图等，声、光、电等多媒体创意效果图，根据设计需要补充说明的相关图等。

9）投标人认为需要说明的其他内容。

（2）设计方案成果的格式要求：

1）提供PPT电子文档（适合汇报、展示之用）三套；包括文字说明等所有设计成果要求内容。电子文件要求：全部方案设计成果应制做成电子文件，文本文件采用doc格式文件；图形文件采用DWG格式文件，电脑渲染图可采用*．TIF或*．JPG文件格式。

2）设计方案统一装订成(A3)文本。

5、设计说明（设计构思）纸质文件、PPT演示文件、图册、效果图中均不得出现设计机构或设计人员的名称、标记等。

(三)技术标文件主要包括以下内容：

1、施工组织设计

2、项目顾问团队的构成

3、质量管理及诚信体系

(四)商务标文件主要包括以下内容：

1、封面；

2、法定代表人身份证明书；

3、投标文件签署授权委托书(如有授权)；

4、投标函；

5、投标报价表【（一）装饰装修及安装部分报价表、（二）货物类分项报价表、（三）其它费用分项报价表】；

4.3 投标文件要求：

1、资格审查文件：1份正本， 2份副本。

2、设计方案：1份正本（含电子文件一套），2份副本

（1）设计说明：共3份；

（2）PPT演示文件：共1份；

（3）A3规格图纸册：共3份；

3、技术标投标文件：1份正本， 2份副本。

4、商务标投标文件：1份正本， 2份副本。

4.4投标有效期：60日历天。

4.5 投标保证金

4.5.1方式与金额：

投标人投标时须按投标须知的金额及规定的时间，采用电汇或转帐的方式到账并由收到保证金单位出具证明，，缴纳时应注明工程名称。投标人应提交投标人基本帐户《开户许可证》原件和盖有公章的复印件一份，由工作人员审核原件后退还原件，留存盖有公章的复印件。

注意事项：(1) 投标保证金必须从企业的法人基本存款账户缴纳，以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。

（2）超出本招标文件规定时间和要求递交投标保证金的一律不予接收，并按照招标文件有关规定作重大偏差处理。

（3）投标人须按照招标文件要求缴纳投标保证金，不得提供虚假、无效的票函，由此产生的后果由投标人自行承担。

(4)投标人应充分考虑资金的在途时间，确保保证金在招标文件规定时间前到账，并承担其未能及时到账的后果。

4.5.2投标保证金的退还时间及方式：按缴款时的单位、基本户账号返还。

未中标人或非中标候选人：打印中标通知书后无息退还。

中标人或中标候选人：施工合同备案后无息退还。

4.5.3投标人出现下列情况，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

（2）放弃中标项目的；

（3）拒不在招标文件的要求提交提交履约保证金的；

（4）按照招标文件要求应当提交中标差额保证金而不提交的；

（5）不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标投标行政监督部门应当将其计入不良行为记录，在一年内其他政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。

4.6投标文件的修改与撤回:

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标单位不得修改或撤回投标文件。

4.7 投标文件的密封与递交:

4.7.1投标人应按投标须知前附表第12项要求的份数准备投标文件，正本与副本必须分开独立包装，并标明“正本”或“副本”字样。

4.7.2投标人应将第一册资格审查文件（正本1份、副本2份）、第二册设计方案（正本1份、副本2份）[设计说明纸质文件、A3规格图纸册、PPT电子文档数据光盘（或U盘））]；第三册技术标（正本1份、副本2份）、第四册商务标（正本1份、副本2份）分开密封，并分别在密封袋上标明：“第一册-资格审查文件”或“第二册-设计方案”或“第三册-技术标”或“第四册-商务标”字样。投标保证金在投标时单独递交招标人查验。

注：（1）投标文件中第二册（设计方案）为暗标，封袋上须标明“第二册（设计方案）”字样并写上工程名称、投标人名称、招标人名称，且在封袋封口处加盖投标人公章。但封袋内的“第二册（设计方案）”不能在任何地方出现或暗示反映投标人名称的标志（包括不能加盖正、副本字样，图纸上也不得体现设计人员、企业签章等），统一用 A3 纸打印，字体统一用小四号宋体字打印，不得有任何加粗、斜体、下划线、边框、阴影等标记。

（2）第二册（设计方案）封面及内侧页面、图纸、PPT电子文档（或U盘）的任何地方不得出现或暗示反映投标人名称、设计人员、企业签章等标志。否则，作废标处理。PPT电子文档光盘需对本项目作必要的讲解或注释，但以上内容不得体现投标人名称、设计人员等内容。否则，作废标处理。

4.7.3投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并原封退还给投标人。

4.7.4投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

4.8投标文件递交截止时间：投标单位须在前附表中规定的投标文件递交截止时间之前递交投标文件，在投标文件递交截止时间之后递交的投标文件及投标资料将被拒绝。

4.9其他说明:投标人的任何替代方案将不予考虑。

五、开标：

5.1本工程于投标须知前附表规定的时间和地点公开开标。投标文件提交截止时间之前提交的投标文件，由招标人接收并签字确认。

5.2开标会由招标人主持，邀请所有投标人的代表参加。投标人法定代表人或其委托代理人应持本人身份证准时参加开标会议，由招标人或招标代理机构查收其身份证明，投标人法定代表人或其委托代理人不能按时到场或不能提供有效身份证明的，招标人有权拒绝接收其投标文件。第二册设计方案由招标人或招标代理机构在开标现场进行编号。

5.3由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并签字确认。

5.4经确认无误后，由有关工作人员当众拆封所有在投标文件提交截止时间前提交的投标文件，按唱标顺序依次当众启封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、投标文件的其它主要内容。

5.5招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

5.6开标时投标文件出现下列情形之一的，招标人不予受理：

1、逾期送达的或者未送达指定地点的；

2、未按招标文件规定要求密封的；

六、评标：

6.1评标委员会与投标人资格审查及评标办法：

6.1.1 评标委员会由招标人依法组建。评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则进行。

6.1.2本工程投标人资格审查采用资格后审，资格后审在开标后、由招标人依法组建的评标委员会在评标前进行，合格投标人的资格条件、资格后审的评审标准详见本招标文件投标须知中总则中对投标人要求。

6.1.3本标段采用的评标办法为综合评估法。

6.2 评标和定标在投标有效期结束日的20个工作日前完成，不能在投标有效期结束日的20个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长其投标有效期。投标有效期的延长按本须知执行。

6.3 评标按照下列程序进行：

●组建清标工作组；

●评标准备及清标；

●组建评标委员会；

●初步评审；

●详细评审；

●推荐中标候选人，撰写评标报告。

6.3.1清标工作组由招标人依法组建。清标工作组应当遵守法律、法规、规章关于评标保密和回避的规定。

清标工作组应当在评标开始工作之前，根据招标工程项目的具体情况和评标的实际需要，编制评标工作所需要的各种表格。

清标工作组可由评标委员会兼任。

6.3.2清标工作的主要内容包括：

1、按照投标总价的高低或者招标文件规定的其他方法，对投标文件进行排序；

2、根据招标文件的规定，对所有投标文件进行全面的审查，列出投标文件在符合性、响应性等方面存在的所有偏差；

3、按照招标文件的规定的方法和标准，对投标报价进行换算；

4、对投标报价进行校核，列出投标文件存在的算术计算错误；

5、根据招标文件规定的标准，审查并列出过高和过低的投标价格；

6、形成书面的清标情况报告。

清标工作应当客观、准确、力求全面，不得营私舞弊、歪曲事实。清标报告遗漏必要的内容或者存在错误的，清标工作组应当予以补充和纠正。清标工作组成员拒绝纠正的，视为在评标过程中擅离职守，遗漏或者错误的内容由评标委员会予以补充和纠正。

清标过程中有营私舞弊和严重歪曲事实行为的，视为与投标人串通投标。

6.3.3清标情况报告应当包括以下内容：

1、招标工程项目的范围、内容、规模、标准、特点等具体情况；

2、招标文件规定的质量、工期；

3、招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

4、投标文件在符合性、响应性等方面存在的所有偏差；

5、对投标价格进行换算的依据和换算结果；

6、投标文件中存在的含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的情形；

7、投标文件算术计算错误的修正方法、修正标准和建议的修正结果；

8、在列出的所有偏差中，建议作为重大偏差的情形和相关依据；

9、在列出的所有偏差中，建议作为细微偏差的情形和进行相应补正所依据的方法、标准；

10、列出投标价格过高或者过低的清单项目的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、与招标文件规定的标准之间存在的偏差幅度和产生偏差的技术、经济等方面原因的摘录；

11、需要提请评标委员会对上述第5、8项进行确认，对上述第6、7、9、10项向投标人进行澄清、说明或者补正的建议；

12、其他在评标过程中发现的，要提请评标委员会讨论、决定的投标文件中的问题。

6.3.4 初步评审

6.3.4.1 在初步评审阶段，评标委员会应当按照下列程序进行评标：

1、听取招标人或者招标人委托的招标代理机构的工作人员对招标工程项目的情况介绍，认真阅读、研究招标文件，获取评标所需要的重要信息和数据，了解和熟悉评标的要求，核对并确认评标中需要使用的表格内容。招标文件中规定的评标标准和方法存在违反国家有关法律、法规、规章规定的内容的，评标委员会有权按照规定对其进行修改，并在评标报告中对修改的内容和修改的依据予以记录；

2、根据招标文件的规定，在阅读投标文件的基础上，认真核对评标工作用表和清标情况报告的内容，修正清标情况报告中与招标文件、投标文件内容不一致的部分；

3、核对清标情况报告中列出的投标文件存在的所有偏差，对情形属实、依据充分、细微偏差的补正方法和标准正确的，予以确认；

4、核对清标情况报告对投标价格进行换算的依据和换算结果；

5、核对清标情况报告对投标文件算术计算错误提出的的修正方法、修正标准和修正结果的建议；

6、根据需要，对投标价格的换算、算术计算错误的修正、细微偏差的补正及投标文件中其他含义不明确、对同类问题表述不一致的内容，提出书面澄清、说明或者补正要求，向投标人进行澄清，或者交由清标工作组向投标人进行澄清；

7、分析投标人对澄清、说明或者补正要求所作的书面说明；

8、对存在过低的投标价格的投标人进行澄清，分析其作出的书面说明和相关证明材料，确定过低的投标价格是否能够成立；

9、评标委员会形成初步评审结论。

6.3.4.2投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；

（3）如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

（4）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

（6）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

（7）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；

（8）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（9）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

（10）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；

（11）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（12）与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

（13）与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

（14）与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

（15）未按招标文件要求提供投标保证金的；

（16）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

（17）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

（18）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

（19）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

（20）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；

（21）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

（22）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

（23）不符合招标文件有关暗标的要求。

评标委员会应当依据法律、法规、规章和招标文件的规定认定重大偏差，不得随意确定无效标书。

6.3.4.3 属于下列情况之一的为细微偏差，细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评委会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，各项指标均取所有投标报价中相应指标的最大值：

法律、法规、规章和招标文件未规定作为重大偏差的，一律为细微偏差；

对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显的文字错误，评标委员会应当在澄清的基础上按照事实求是地反映投标文件实质性内容和尽量减少无效投标文件的原则进行补正；

对投标文件中的算术计算错误，按照总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外的原则进行修正； 如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字金额为准。

经过调整后的投标文件的投标报价，经投标单位法人委托人签字确认，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受调整后的投标报价，则其投标将被否绝。

6.3.4.4对列出的过低的投标价格，评标委员会应当对与该价格相关的下列因素进行重点分析：

6.3.4.4.1工程内容是否完整；

6.3.4.4.2综合单价和单项费用金额的组成、工料机消耗及确定的费用、利润是否合理；

6.3.4.4.3是否满足招标文件对主要材料的规格、型号等的特殊要求，确定价格材料是否合理；

6.3.4.4.4投标人对澄清要求所作的说明是否合理，提供的相关证明材料是否具有说服力。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料，或者评标委员会有充分的理由认定上述因素不能支持投标价格成立的，应当在评标报告中详细记录认定的理由和依据。

6.3.4.5低于成本的判定:不采用

6.3.5 初步评审完成后，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行详细的评审和比较。

投标文件未通过初步评审的，不得进行详细评审。

在详细评审阶段，对投标报价的评审应当以初步评审后得出的评标价为依据。

评标委员会应对所有通过初步评审的投标文件进行详细评审。

评标委员会成员意见不一致的，按照少数服从多数的原则形成评标结论。

评标委员会完成评标后，应当拟定一份“标价比较表”或者“综合评估比较表”，连同书面评标报告提交招标人。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

6.3.6 评标报告应载明如下内容：
　　1、基本情况和数据表；
　　2、评标委员会成员名单；
　　3、开标记录；
　　4、符合要求的投标一览表；
　　5、废标情况说明；
　　6、评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
　　7、经评审的价格或者评分比较一览表；
　　8、经评审的投标人排序；
　　9、推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

10、澄清、说明、补正事项纪要。

6.3.7 评标过程中，数据和评分的计算过程和计算结果均保留两位小数，小数点后的第三位四舍五入。

6.3.8 投标文件的澄清:

评标委员会可以以书面方式要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或其代理人签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会将否决其投标。

七、定标：

评标委员会完成评标后，向招标人提交书面评标报告和不超过3名的有排序的中标候选人名单。招标人在收到评标报告之日起3日内按有关规定公示中标候选人情况、评标结果及拟定中标人名称。投标人或者其他利害关系人在中标候选人、评标结果及拟定中标人公示期间无异议的，招标人一般应当在15日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期前确定。招标人应确定排名第一位的中标候选人为中标人，如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

八、授予合同

8.1 按本须知第七条的规定确定中标人后，招标人将中标人名称、中标价和项目负责人在招标公告发布媒介上予以公告，并发出中标通知书。自发出中标通知书之日起15日内，招标人向招投标监管机构提交招标投标情况的书面报告。

8.2 发出《中标通知书》后，招标人和中标人应当在15日内根据投标文件与中标单位使用建设部的合同示范文本签订施工合同。

中标人无正当理由未在中标通知书规定的时间内签订合同的，视为自动放弃中标，招标人有权按规定没收其投标保证金。若因此给招标人造成损失的数额超过其投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时承担相应的违约责任。

8.3 投标保证金的退还时间及方式：按缴款时的单位、基本户账号返还。

未中标人或未定为中标候选人：在招标人（招标代理机构）打印中标通知书并经招标人确认后无息退还。

第二章  评标办法(综合评估法)

一、资格条件评审

所有符合招标文件递交投标文件要求的投标人全部进入资格条件评审，由本工程评标委员会根据参加资格评审的投标人递交的资格证明文件，并按照本工程资格审查文件的要求对投标人的资格进行审查。只有通过资格条件评审的投标人，才能参加方案设计、技术标及商务标的开标及评标。

评标委员会应要求投标人提交如下资料原件，以便核验。

1、营业执照（副本）；

2、法定代表人授权委托书及授权代理人的身份证；

3、投标保证金收据；

4、企业无不良行为，企业法定代表人、项目负责人无行贿犯罪行为的书面承诺；

注：（1）以上要求资料必须全部提交，否则视为资格审查不合格。

（2）上述资料复印件须装订在资格审查文件中，原件开标前需一次性提供评标委员会审查，逾期不予接收。

二、评标方法、标准具体如下：

评分采用百分制，从设计方案、技术标、商务标等三个方面进行综合评审，得分采用四舍五入法保留两位小数。评标委员会按得分高低排序推荐前三名中标候选人，经发包人确认后公布中标结果。若总得分相同时，由方案设计得分高的为中标候选人，若方案设计和商务标得分均相同时，由招标人抽签确定中标候选人。

（一）、设计方案评审（40分）设计方案部分得分在30分以上作为合格投标人，进入下一轮技术标及商务标的评审。得分在30分以下（含30分的）为废标。

A、由投标人代表对设计方案进行演讲、展示。

B、评委评审

1、方案内容（15分）

1）符合建设要求，内容全面、具有系统性。好的得5分、一般的得3分、差的得0分。

2）与STEM教育理念结合较好，表现手法突出。好的得5分、一般的得3分、差的得0分。

3） 策划有深度，能够充分体现STEM教育建设的有关要求，图纸齐全有深度、规范，表现力强。好的得5分、一般的得3分、差的得0分。

2、场景设计及展陈表现（10分）

1）总体布局空间利用合理，风格协调，氛围营造出色，流线组织科学明晰。好的得5分、一般的得3分、差的得0分。

2）设计手法新颖独到，设计元素使用得当，很好的体现各个功能室的特色。好的得5分、一般的得3分、差的得0分。

3、STEM教育课程设计及展品展项设计（15分）

1）场景设计能更好地开展STEM教育课程。好的得5分、一般的得2分、差的得0分。

2）充分采用现代展示技术，具有创新性、先进性；科技含量高。好的得5分、一般的得2分、差的得0分。

3）功能室设计立意准确，构思新颖，设计合理、完整、切实可行。好的得5分、一般的得2分、差的得0分。

（二）、技术标评标 （20分）

1、资质文件（3分）

（1）具备建筑装修装饰工程专业承包二级资质和建筑装饰工程设计乙级资质或者具有建筑装修装饰工程专业承包二级资质和室内装饰企业设计乙级资质或建筑装修装饰工程设计与施工一体化二级资质，得2分；

（2）具备建筑装修装饰工程专业承包一级资质和建筑装饰工程设计甲级资质或者建筑装修装饰工程专业承包一级资质和室内装饰企业设计甲级资质或建筑装修装饰工程设计与施工一体化一级资质，得3分。

此项最高得3分。

2、施工组织设计（4分）

主要施工方法；拟投入的主要物资、施工机械、劳动力安排计划；确保文明施工、工程质量、安全生产、工期的技术组织措施；施工总进度表或施工网络图；施工总平面布置图等。合理的得5分、一般的得3分、差的得0分。

3、无线规划（5分）

规划学校的区域覆盖，评委会依据无线覆盖规划模拟图、原理图、控制器技术等进行比较评价，最优的5分，其他酌情评分。

4、智能管控（5分）

- STEM教育中心的门禁系统、监控系统、智能控制系统实现进行比较评价。最优的5分，其他酌情评分。

5、质量管理及诚信体系（3分）

1）投标企业具有资信等级AAA证书，得0.5分。

2）投标企业具有ISO9001：2008质量管理体系认证证书，得0.5分。

3）投标企业具有ISO14001:2004环境管理体系认证证书，得0.5分。

4）投标人具有信息系统集成及服务资质二级或以上资质，得0.5分。

5）投标人具有音视频集成工程企业资质一级，得0.5分。

6）投标人具有电子与智能化工程专业承包二级或以上资质，得0.5分。

（三）、商务标评标（40分）

1、设定招标控制价：人民币壹佰捌拾万元整（￥1800000.00元）

2、案例（5分）：提供近三年金额在200万以上同类项目业绩有效合同（有效复印件并加盖投标单位公章）。合同复印件需提供合同首页、合同金额关键页、合同清单页、合同盖章页并加盖投标人行政公章。需以投标文件中提供相关业绩的合同复印件为准。每提供一份得1分，最高5分

3、投标报价高于或等于招标控制价的作废标处理。

4、确定评标基准价：

a.评标基准价等于进入商务标评标阶段的所有有效投标报价（被评标委员会判定为废标的除外）的平均值

b. 除计算错误可作修改外，评标基准价一经确定，不再作更改。

5、计算投标报价得分

a. 各投标人的投标报价与评标基准价相等得35分；

b. 各投标人的投标报价与评标基准价相比较，每上浮1%扣1分,每下浮1%扣0.5分，不足1%采用插入法，得分采用四舍五入法保留两位小数。

6、对小型和微型企业产品的价格给予6%扣除，用扣除后的价格参与评审。大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

小企业（含小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

（1）供应商为小企业，且符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

（四）本办法未尽事宜，由评标委员会依据相关法规研究确定。

注：（1）以上要求资料复印件须装订在投标文件中，原件开标前需一次性提供评标委员会审查，逾期不予接收。

（2）若投标人参加本工程投标活动提供虚假材料的，投标保证金不予退还，记不良行为一次并网上公示。

- 招标项目的技术规格、要求和数量等

- STEM云中心

| 序号 | 名称 | 性能规格参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能无线控制器 | - 最大可管理AP数目≥256； 2.单台设备最大可配置AP数目≥512； 3.要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式； 4.支持本地认证功能，无需通过外置portal服务器和Radius服务器认证； 5.支持WiFi密码认证功能，支持portal认证功能； 6.硬件配置要求：配置千兆电口≥4，千兆光口≥4； 7.必须支持通过城市热点认证设备统一进行身份认证； 8.本次项目需要配置≥16个AP的License； 9.支持无线定位，配合校园网统一管理平台的定位功能，实现智慧校园应用的基础位置数据支撑，提供无线定位系统产品彩页或技术白皮书； 10.为符合后续做数据分析奠定基础，控制器支持无线探针功能，客户端的MAC可被AP端的无线探针探测并上报给服务器，MAC收集率应超过90%； 11.本地对不同终端类型（BYOD）预设不同授权，通过终端信息识别终端类型，再根据终端的类型下发不同的授权信息，实现权限控制； 12.支持实时频谱分析，根据频谱特征分析确定干扰源类型（可检测的干扰设备应包括AP/蓝牙/微波炉/跳频摄像头/无绳电话等干扰源）。 - 无线控制器可管理学校现有无线AP； - 支持横向虚拟化（虚拟化后统一配置，对外呈现一台AP），提供第三方权威机构技术证明材料。 | 1 | 台 | H3C、华为、锐捷 |
| 2 | 室内无线AP | 1.支持802.11ac协议，支持802.11ac wave2协议，支持MU-MIMO技术，支持2.4和5GHz双频接入；提供产品彩页说明 2.配置内置天线，支持10/100/1000Mbps(RJ45) ≥2，支持链路聚合，支持端口负载均衡；提供产品彩页说明。 3.支持双频四条空间流设计； 4.支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI； 5.为满足高密场景需求，支持用户数负载均衡和流量负载均衡。 6.支持实时频谱分析，根据频谱特征分析确定干扰源类型（可检测的干扰设备应包括AP/蓝牙/微波炉/跳频摄像头/无绳电话等干扰源）； 7.提供入网检测报告； | 2 | 台 | H3C、华为、锐捷 |
| 3 | 室内高密覆盖AP | 1.室内高密型802.11ac AP，支持胖/瘦AP两种工作模式；支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n同时工作； 2.实现不少于5G+5G+2.4G频段部署规划，提供产品彩页证明。 3.性能：在保证802.11b/g/n用户接入的同时，整机可提供2000Mbps以上的无线传输速率，在高密环境中保证用户的接入速率； 4.单个AP支持最大用户数：整机可提供100个以上用户的视频点播接入能力； 5.要求实现双千兆的上行，连接速率≥2个10/100/1000Mbps； 6.内置天线，整机最大功耗小于16W(所有空间流满速率工作)； 7.支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI； 8.提供工信部入网核准证及WiFi联盟的802.11ac认证。 | 7 | 台 | H3C、华为、锐捷 |
| 4 | 运维管理平台 | 1.用户分权管理：可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理 2.自动发现拓扑：自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等 3.告警管理：支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响提示；支持多种转发方式，比如转E-mail，转短信，转上级网管或其它网管等。 4.多厂商设备配置及软件管理：支持H3C/HUAWEI/CISCO设备的批量配置和软件管理，包括的软件版本和软件库中最新可用的软件，更新设备的软件 5.多种802.1X接入认证：支持PAP认证、CHAP认证、EAP-MD5认证、EAP-PAP认证、EAP-TLS认证、EAP-PEAP-MSCHAPV2认证、EAP-PEAP-MD5、EAP-GTC、EAP-TTLS认证，防客户端破解； 6.智能终端认证页面定制：定制页面包括认证（或者注册）页面和处理结果页面，根据显示屏幕分为PC、PAD和手机多种页面类型。预置多套模板方便管理员通过可视化手段绘制页面，也可导入第三方定制的页面。 7.多元素绑定：支持用户名、密码与用户IP、MAC、VLAN、设备IP、设备端口、主机名、域用户、SSID、AD域、硬盘序列号等多种元素的绑定认证；支持第一次认证成功时的自学习绑定属性功能； 8.基于接入场景的权限控制: 可基于用户角色、接入位置、接入终端类型等情境，向联动设备下发事先配置的接入控制策略，按用户不同的情境场景控制用户的网络使用行为。 9.支持不同的访客账号创建方式：支持公共领域访客短信认证模式、企业访客接待员手工开户模式、企业访客自助开户模式； 10.平台可管理学校原有网络设备。 | 1 | 套 | H3C、华为、锐捷 |
| 5 | 服务器 | 1.融合一体化产品，要求产品出厂即具备虚拟化特性，上电开机三步之内即可登陆虚拟化管理界面进行虚机管理操作，简单易用，免去软硬件兼容性问题； 2.虚拟化集群的建立及扩展均采用模块化的方式部署，其中任意一个模块在做虚拟化的同时均可以作为管理节点对于整个集群进行管理，减少管理成本 3.虚拟化及硬件平台包括网络均为统一品牌 4.配置2颗处理器。要求：Intel Xeon E5-2600V3系列，支持Intel VT， 处理器核数≥6核，主频≥2.4 GHz 5.配置2根16GBDDR4-2133内存。要求：支持RDIMM,UDIMM,LRDIMM类型的内存。最大可扩展内存≥700GB，大于等于24个DIMM内存插槽 6.主板集成P440ar/2GB；配置2GBFBWC电容，掉电瞬间，RAID卡内存信息写到flash，提供永久保护。要求：支持DynamicSmart技术：备盘预先激活.ADM.逻辑盘高级迁移.阵列修复.在线分割；支持RAID0/1/5/10/50/6/60 7.配置2块300GB 6G SAS 转速10K rpm SFF (2.5-inch) 硬盘。要求：硬盘托架支持状态显示，防止读写数据中拔出，支持≥8个SFF SAS/SATA/SSD热插拔硬盘(可选升级到16+2SFF硬盘) 8.要求：硬件集成1个独立管理GE端口，实现虚拟介质.远程控制台.虚拟KVM功能.支持集成系统软件及驱动在主板上 9.虚拟交换机支持802.1Qbg标准，支持VEB.VEPA.多通道.VxLAN转发模式 10.支持虚拟机快照功能，可手工或定时快照将虚拟机磁盘文件和内存状态信息保存到镜像文件 11.支持将多个物理服务器组成集群，可基于CPU.内存.连接数.网络流量等资源进行动态资源分配功能 | 1 | 台 |  |
| 6 | 24口POE交换机 | 1.交换容量≥250G，转发性能≥40Mpps 2.24个10/100/1000Base-T以太网端口（支持POE+供电，单端口最大功率≥30W），4个1000Base-X以太网端口（非复用） 3.支持IPv4/IPv6静态路由.RIP； 4.★整机POE输出功率≥380 W，支持POE+； 5.支持DLDP， 可检测发现单向连通链路，快速环网保护协议； 6.支持IP+MAC+PORT+VLAN四元绑定 7.提供工信部入网证书 | 1 | 台 | H3C、华为、锐捷 |
| 7 | 云台 | 微型化、智能化、一体化的机房产品。它将制冷系统、监控系统、供配电系统、UPS不间断电源及电池系统、消防系统、布线、防雷以及防静电等集成到机柜内，从而形成一个标准化、模块化的高效节能产品； 云控制中心可为客户定制专属云信息管理平台： 1、植入对应区域地图信息，并将各个区划分开，点击对应区县，右侧扩大显示区域内学校点位信息，并用颜色区分告警等级； 2、告警管理系统，统一柱状图或趋势图显示某个时间段内告警信息； 3、大数据分析，根据一阶段的数据记录，趋势化分析设备状况，并结合厂家提供信息，设备故障前给出预警。 4、支持第三方软件界面投显，并且可设定阀值与整体告警系统关联。 （可访问：http://microom.njjyzb.cn/查看平台效果。） 云控制中心内部为客户提供22U以上IT设备放置空间，可保证800W以内IT负载高效可靠、绿色安全运行； | 1 | 套 | 华设、HP、DELL |
| 8 | 机柜系统 | 1、机柜配置：机柜框体、前后密闭门、机柜侧板及机柜辅件等； |  |  | 华设、HP、DELL |
|  |  | 2、机柜尺寸（W*D*H）：600*900*1500mm，柜内总容量30U； |  |  |  |
|  |  | 3、机柜材质：冷轧钢板，钢板厚度1.5mm以上，表面金属烤漆或喷塑，防锈、防水、防腐蚀； |  |  |  |
|  |  | 4、全拼装设计：整体柜体采用全拼装可拆卸设计，可将柜体拆分为几大部件，确保搬运及特殊应用场景需求； |  |  |  |
|  |  | 5、高集成性：将一体化空调及监控主机，深度设计融合至前门；空调制冷量可达800W； |  |  |  |
|  |  | 6、屏蔽辐射：机柜可有效的屏蔽电磁辐射，整体磁电屏蔽； |  |  |  |
|  |  | 7、降低噪声：柜体须进行必要降噪处理，确保噪声可降低至50dB左右，为管理员提供舒适工作环境； |  |  |  |
| 9 | 供配电系统 | 1、供配电系统配置：机架式配电单元、智能电表、三级防雷模块及标准输出接口； |  |  | 华设、HP、DELL |
|  |  | 2、配电单元规格：占用机架容量≤3U； |  |  |  |
|  |  | 3、基本功能：至少配置1路输入、防雷开关、防雷模块、UPS输入输出开关、空调开关及维修旁路分路开关等； |  |  |  |
|  |  | 4、智能监控：配置智能电表可实时监测总电源输入的电流、电压及功率等状态； |  |  |  |
|  |  | 5、输出接口：配电单元背部配置标准电源连接端子； |  |  |  |
|  |  | 6、PDU:每个机柜配置2条防雷型PDU,总输入16A，8位10A万用国标插口； |  |  |  |
| 10 | 监控系统 | 1、监控系统配置：监控系统主控机、环境传感器及监控管理软件； |  |  | 华设、HP、DELL |
|  |  | 2、基本功能：1路电话接口、1路RJ45接口、1路USB视频接口、支持本地及远程语音报警、网络报警、电话远程控制、支持来电自启、内置开关电源、双电源供电、linux远程web网络监控等； |  |  |  |
|  |  | 3、传感器配置及精度：应配置温度、湿度传感器、门磁感应器，且温度精度须≤±1℃，湿度精度≤±1%； |  |  |  |
|  |  | 4、智能管理:采集主机通过传感器对柜内环境进行实时采集，并将采集到的温湿度、智能设备数值等反馈给机房管理人员； |  |  |  |
|  |  | 5、网络远程管理系统：该系统要求为嵌入式系统网络监控模块，支持内网密码访问机房状态、控制机房设置。可以使用IE浏览器直接通过IP地址访问机房系统，IE界面上提供机房的温湿度运行状态、管理员信息、日志记录、机房实时视频；并且在此系统中，管理员应可以通过网页对机房运行状态、管理员信息、网络参数等进行管理、修改；该系统应具备后期可升级的功能；具备集中监控平台接口； |  |  |  |
| 11 | UPS电源系统 | 1、UPS系统及电池配置：1KVA机架式UPS；配置1个机架式电池包，可支持延时20分钟； |  |  | 华设、HP、DELL |
|  |  | 2、UPS主机占用机架容量2U；机架蓄电池占用机架容量2U； |  |  |  |
|  |  | 3、超宽输入频率（40-70HZ）,自适应输出频率50/60HZ,满足各种发电机的接入； |  |  |  |
|  |  | 4、整流器采用IGBT，具有PFC功能，输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率大于94%，绿色环保，高效节能。 |  |  |  |
|  |  | 5、105%~130%: 1分钟后切旁路；150%: 30秒后切旁路 |  |  |  |
| 12 | 消防系统 | 1、消防配置：火探管自动灭火钢瓶及火探管组件； |  |  | 华设、HP、DELL |
|  |  | 2、最大工作压力4.2Mpa；公称压力1.6Mpa，七氟丙烷灭火剂； |  |  |  |
|  |  | 3、火探管的长度最远20 m；灭火时间要求≤15S，S型绕管防火无死角，第一时间发现火源将灭火剂直接喷至火源处； |  |  |  |
|  |  | 4、灭火剂充装量3kg±5%，有效保护范围4.2m3； |  |  |  |
|  |  | 5、资质认证：ISO9001质量认证 |  |  |  |

- STEM工程装修

|  |  | 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 施工拆除 | 项 | 1 | 1．指不违反物业规定的非承重墙 2．不含破损面粉刷修补。3．拆除垃圾清理现场归堆。4、如有特殊情况另计。 |
|  |  | 1 | 垃圾清理 | 项 | 1 |  |
| 二、空调系统 |  |  |  |  |  |  |
| 一拖一风管 |  | 1 | 风管机5P | 台 | 8 | 美的、格力、奥克斯 5匹。噪音低于35DB，冷暖型，能耗等级不低于2级。 |
|  |  | 2 | 风管机3P | 台 | 8 | 美的、格力、奥克斯 3匹。噪音低于35DB，冷暖型，能耗等级不低于2级。 |
|  |  | 3 | 风管机小3P | 台 | 1 | 美的、格力、奥克斯小3匹。噪音低于35DB，冷暖型，能耗等级不低于2级。 |
|  |  | 4 | 辅材 | 批 |  | 冷凝水管，风管，复合风管 |
| 三、内装饰部分 |  |  |  |  |  |  |
| 大厅 | 顶面 | 1 | 顶面设计及施工 | 项 | 1 |  |
|  | 墙面 | 1 | 墙面及设计施工 | 项 | 1 |  |
|  |  | 2 | 感应移门 | 项 | 1 | 钢化玻璃移门，不锈钢包边，进口电机 |
|  |  | 3 | 门禁 | 项 | 1 |  |
| 过道 | 顶面 | 1 | 顶面设计及施工 | 项 | 1 |  |
|  |  | 2 | 灯具 | 项 | 1 | 欧普、雷士、飞利浦 含人工、主材、辅材（国标、LED） |
|  | 墙面 | 1 | 墙面设计及施工 | 项 | 1 |  |
|  |  | 2 | 平板复合门 | 项 | 1 | 成品定制，含安装、五金合页 |
|  |  | 3 | 感应门 | 项 | 1 | 钢化玻璃移门，不锈钢包边 |
|  |  | 4 | 门禁 | 项 | 1 |  |
|  | 地面 | 1 | 地面设计及施工 | 项 | 1 | 含人工、主材、辅材 |
| 四间stem空间 | 顶面 | 1 | 顶面设计及施工 | 项 | 1 |  |
|  | 墙面 | 2 | 墙面设计及施工 | 项 | 1 |  |
|  | 地面 | 3 | 地面设计及施工 | 项 | 1 | 含人工、主材、辅材 |
| 办公室 | 顶面 | 1 | 顶面设计及施工 | 项 | 1 |  |
|  | 墙面 | 2 | 墙面设计及施工 | 项 | 1 |  |
|  | 地面 | 3 | 地面设计及施工 | 项 | 1 | 含人工、主材、辅材 |
| 智慧教室 | 顶面 | 1 | 顶面设计及施工 | 项 | 1 |  |
|  | 墙面 | 1 | 墙面设计及施工 | 项 | 1 |  |
|  | 地面 | 1 | 地面设计及施工 | 项 | 1 | 含人工、主材、辅材 |
| 科技设备展示区 | 顶面 | 1 | 顶面设计及施工 | 项 | 1 |  |
|  | 墙面 | 1 | 墙面设计及施工 | 项 | 1 |  |
|  | 地面 | 1 | 地面设计及施工 | 项 | 1 | 含人工、主材、辅材 |

| LED屏 |  | 1 |  | 室内LED全彩 | 项 |  | 1 | 物理像素间距 ≤3mm； 像素组成 1R+1G+1B 三合一表贴； 最大白平衡亮度≥1600cd/m2； 对比度≥8000：1； 色温调节6000K-9300K，可调； 亮度调节 100级人工/程序/自动； 整屏平整度≤±0.1mm； 屏幕水平视角 ≥140°，屏幕垂直视角 ≥140°； 屏体LED寿命≥100000小时； 输入信号VIDEO、VGA、RGB HV、YUV、YC、具有DVI接口； 整屏盲点率≤1/100000； 计算机模式支持1920×1080； 品牌：强力巨彩、天合、海峡彩亮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控 |  | 1 |  | 网络硬盘录像机（16路） | 套 |  | 1 | 大华、海康威视、汉邦 |
|  |  | 2 |  | 网络硬盘4T及以上 | 块 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 网络摄像头130万及以上 | 套 |  |  | 大华、海康威视、汉邦 |
|  |  | 4 |  | 监控电源 | 只 |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 超五类网线 |  |  |  | 天诚、江扬、安普 |
|  |  |  |  | 安装施工费 | 批 |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 辅材 | 批 |  | 1 |  |
| 其它 |  | 1 |  | 弱电房除新 | 间 |  | 1 |  |
|  |  | 2 |  | 水电布线 | 项 |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 弱电布线 | 项 |  |  |  |
|  |  | 4 |  | 大门过道形象墙 | 项 |  | 1 |  |
| 施工材料部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 |  | 推荐品牌 |  |  | 备注 |  |  |
| 1 | 木工板 |  | 绿野，莫干山，东大 |  |  | 选用其它品牌质量不低于推荐品牌 |  |  |
| 2 | 饰面板 |  | 绿野，莫干山，东大 |  |  | 选用其它品牌质量不低于推荐品牌 |  |  |
| 3 | 石膏板 |  | 泰山，龙牌，可耐福 |  |  | 选用其它品牌质量不低于推荐品牌 |  |  |
| 4 | 轻钢龙骨 |  | 泰山，龙牌，可耐福 |  |  | 选用其它品牌质量不低于推荐品牌 |  |  |
| 5 | 油 漆 |  | 天祥，立邦，华润 |  |  | 选用其它品牌质量不低于推荐品牌 |  |  |
| 6 | 乳胶漆 |  | 紫荆花，立邦，华润 |  |  | 选用其它品牌质量不低于推荐品牌 |  |  |
| 7 | 电 线 |  | 远东，江淮，上上 |  |  | 选用其它品牌质量不低于推荐品牌 |  |  |
| 8 | 穿线管 |  | 中财，米塔尔、鉴道 |  |  | 选用其它品牌质量不低于推荐品牌 |  |  |
| 9 | 灯 具 |  | 嘉美，世通 |  |  | 选用其它品牌质量不低于推荐品牌 |  |  |

- STEM展品

| 序号 |  | 名称 | 性能规格参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 休闲区家具配置 | 休闲区家具 | 沙发、桌椅等 | 1 | 套 | 宜家、美克美家、全友 |
| 2 | 科创走廊（STEM多学科融合） | 原展品出新及投标人创新设计 |  |  |  |  |
| 3 | 对外介绍窗口展品 | 展台 | 不锈钢 | 7 | 个 | 宜家、美克美家、全友 |
|  |  | 桌椅组合 | 聚乙烯椅子，钢化玻璃茶几. | 4 | 组 | 宜家、美克美家、全友 |
|  |  | 触控一体机 | 屏幕类型 LED背光 屏幕尺寸 ≥84英寸 显示比例：16：9 分辨率 ≥3840(H）×2160（V） 亮度：≥400 cd/m2 对比度 ≥4000:1 可视角度 ≥水平178度 垂直178度 背光方式 LED 触摸点数 ≥10 书写方式 触控笔、手或者任何不透明的直径大于4MM的物体 耐强光能力：阳光强度≤58000LUX，可正常工作 HDMI输出端口可以镜像输出HDMI输入图像和音频信号 一键切换亮度模式，增强对教师和学生的视力保护 支持实物毛笔、油画笔、毛刷笔等在绘画软件下真实绘画，提供绘画真实体验 内置电脑： 开放式可插拔规范（OPS）插槽：（接口标准为国际通用标准80pin接口，适合多种品牌OPS电脑 电脑模块可以支持不依赖大屏外接标准笔记本电源独立工作，方便维护维修 | 1 | 台 | 创维、长虹 夏普、希沃、普罗米修斯 |
|  |  | 空气温湿度传感器 | 编程环境： Arduino IDE、S4A、mBlock、scratch1.4、mixly、ArduBlock | 3 | 只 | ArduBits、立教、奇点 |
|  |  |  | 编程语言： 图形化、C语言 |  |  |  |
|  |  |  | 信号种类： 模拟、数学 |  |  |  |
|  |  |  | 系统电压： DC 5V |  |  |  |
|  |  |  | 运行功率： <5W |  |  |  |
|  |  |  | 待机功耗： <10mW |  |  |  |
|  |  |  | 编程芯片： ATMEGA328 |  |  |  |
|  |  |  | 通讯方式： IIC、UART、ISP |  |  |  |
|  |  |  | 固件版本： S4A16（出厂默认） |  |  |  |
|  |  |  | 积木堆积： 兼容乐高 |  |  |  |
|  |  |  | 电路保护： 过流、短路、防静电保护 |  |  |  |
|  |  |  | 模块分类： 电源、采集、执行、辅助、编程 |  |  |  |
|  |  |  | 模块简称： P、I、O、W、A（依次为电源、采集、执行、辅助、编程） |  |  |  |
|  |  |  | 模块颜色： 红、黄、蓝、绿、白（依次为电源、采集、执行、辅助、编程） |  |  |  |
|  |  |  | 模块特色： 磁动瞬间吸合，排斥反接短路 |  |  |  |
|  |  |  | 端子特色： 四路端子、可信号反馈，兼容三路、四路信号传递 |  |  |  |
|  |  |  | 已有模块： >40 |  |  |  |
|  |  |  | 外壳尺寸： 长：4个乐高单位 宽：1个乐高单位 高：1右3分1之乐高单位 |  |  |  |
|  |  | 土壤湿度传感器 | 编程环境： Arduino IDE、S4A、mBlock、scratch1.4、mixly、ArduBlock | 3 | 只 | ArduBits、立教、奇点 |
|  |  |  | 编程语言： 图形化、C语言 |  |  |  |
|  |  |  | 信号种类： 模拟、数学 |  |  |  |
|  |  |  | 系统电压： DC 5V |  |  |  |
|  |  |  | 运行功率： <5W |  |  |  |
|  |  |  | 待机功耗： <10mW |  |  |  |
|  |  |  | 编程芯片： ATMEGA328 |  |  |  |
|  |  |  | 通讯方式： IIC、UART、ISP |  |  |  |
|  |  |  | 固件版本： S4A16（出厂默认） |  |  |  |
|  |  |  | 积木堆积： 兼容乐高 |  |  |  |
|  |  |  | 电路保护： 过流、短路、防静电保护 |  |  |  |
|  |  |  | 模块分类： 电源、采集、执行、辅助、编程 |  |  |  |
|  |  |  | 模块简称： P、I、O、W、A（依次为电源、采集、执行、辅助、编程） |  |  |  |
|  |  |  | 模块颜色： 红、黄、蓝、绿、白（依次为电源、采集、执行、辅助、编程） |  |  |  |
|  |  |  | 模块特色： 磁动瞬间吸合，排斥反接短路 |  |  |  |
|  |  |  | 端子特色： 四路端子、可信号反馈，兼容三路、四路信号传递 |  |  |  |
|  |  |  | 已有模块： >40 |  |  |  |
|  |  |  | 外壳尺寸： 长：4个乐高单位 宽：1个乐高单位 高：1右3分1之乐高单位 |  |  |  |
|  |  | 二氧化碳传感器 | 编程环境： Arduino IDE、S4A、mBlock、scratch1.4、mixly、ArduBlock | 3 | 只 | ArduBits、立教、奇点 |
|  |  |  | 编程语言： 图形化、C语言 |  |  |  |
|  |  |  | 信号种类： 模拟、数学 |  |  |  |
|  |  |  | 系统电压： DC 5V |  |  |  |
|  |  |  | 运行功率： <5W |  |  |  |
|  |  |  | 待机功耗： <10mW |  |  |  |
|  |  |  | 编程芯片： ATMEGA328 |  |  |  |
|  |  |  | 通讯方式： IIC、UART、ISP |  |  |  |
|  |  |  | 固件版本： S4A16（出厂默认） |  |  |  |
|  |  |  | 积木堆积： 兼容乐高 |  |  |  |
|  |  |  | 电路保护： 过流、短路、防静电保护 |  |  |  |
|  |  |  | 模块分类： 电源、采集、执行、辅助、编程 |  |  |  |
|  |  |  | 模块简称： P、I、O、W、A（依次为电源、采集、执行、辅助、编程） |  |  |  |
|  |  |  | 模块颜色： 红、黄、蓝、绿、白（依次为电源、采集、执行、辅助、编程） |  |  |  |
|  |  |  | 模块特色： 磁动瞬间吸合，排斥反接短路 |  |  |  |
|  |  |  | 端子特色： 四路端子、可信号反馈，兼容三路、四路信号传递 |  |  |  |
|  |  |  | 已有模块： >40 |  |  |  |
|  |  |  | 外壳尺寸： 长：4个乐高单位 宽：1个乐高单位 高：1右3分1之乐高单位 |  |  |  |
|  |  | 光照度传感器 | 编程环境： Arduino IDE、S4A、mBlock、scratch1.4、mixly、ArduBlock | 3 | 只 | ArduBits、立教、奇点 |
|  |  |  | 编程语言： 图形化、C语言 |  |  |  |
|  |  |  | 信号种类： 模拟、数学 |  |  |  |
|  |  |  | 系统电压： DC 5V |  |  |  |
|  |  |  | 运行功率： <5W |  |  |  |
|  |  |  | 待机功耗： <10mW |  |  |  |
|  |  |  | 编程芯片： ATMEGA328 |  |  |  |
|  |  |  | 通讯方式： IIC、UART、ISP |  |  |  |
|  |  |  | 固件版本： S4A16（出厂默认） |  |  |  |
|  |  |  | 积木堆积： 兼容乐高 |  |  |  |
|  |  |  | 电路保护： 过流、短路、防静电保护 |  |  |  |
|  |  |  | 模块分类： 电源、采集、执行、辅助、编程 |  |  |  |
|  |  |  | 模块简称： P、I、O、W、A（依次为电源、采集、执行、辅助、编程） |  |  |  |
|  |  |  | 模块颜色： 红、黄、蓝、绿、白（依次为电源、采集、执行、辅助、编程） |  |  |  |
|  |  |  | 模块特色： 磁动瞬间吸合，排斥反接短路 |  |  |  |
|  |  |  | 端子特色： 四路端子、可信号反馈，兼容三路、四路信号传递 |  |  |  |
|  |  |  | 已有模块： >40 |  |  |  |
|  |  |  | 外壳尺寸： 长：4个乐高单位 宽：1个乐高单位 高：1右3分1之乐高单位 |  |  |  |
|  |  | 种植槽 | 单层种植槽，采用进口优质防腐木制作，经高温碳化处理、表面刷水性漆。高度400*300mm；含种植土壤。 | 45 | 米 | 定制 |
|  |  | 喷滴灌设备 | 喷灌设备：含电磁阀、水管、16个喷头、电机等，控制系统必须与物联网连接控制；喷灌头喷出为球形雾状。 | 2 | 套 | 定制 |
|  |  | 装饰鱼缸 | 做高度500mm，宽度400mm,长条整体鱼缸，养殖多品种观赏鱼；要有水草和假山等景观。要求可连接物联网平台控制水循环和增氧设备，可自动控制喂食。 | 40 | 米 | 定制 |
|  |  | 补光灯 | 按植物生长需求配置 | 2 | 盏 | ArduBits、LittleBits、Lectron |
|  |  | 以太网传输模块 | 以太网传输模块：主流品牌，支持VLAN标记以太网帧和千兆超长帧 | 6 | 只 | ArduBits、LittleBits、Lectron |
|  |  | 转换模块 | 数模转换模块：主流产品。 | 1 | 套 | ArduBits、LittleBits、Lectron |
| 4 | 智慧教室 | 学生桌椅 | STEM教育专用 | 28 | 组 | 巨力 |
|  |  | 展柜 |  | 1 | 项 | 大德、麒麟、宇教 |
|  |  | 监控及简易录播 | 主机采用一体式硬件架构，嵌入式系统，非采用PC或工控式录播主机。VGA信号采用硬采集方式，任何电脑无需另安装软件或采集卡，以便于使用、管理和维护。音视频接口：视频：≥3G-SDI×1 /S-Video×1/CVBS×1；；电脑：≥VGA×1；≥HDMI×1；音频：话筒输入≥MIC×2；线路输入≥LINE×2；2路音频输出；视频信号输入支持高清 1080P@30（1920*1080）。录播主机能够通过HDMI实时直接输出1路编辑好的1080P音视频高清信号，要求不经过任何设备转换能够直接连接到液晶电视机（液晶显示器）进行显示； | 1 | 个 | 中庆、奥威亚、锐取 |
|  |  | 智慧教室互动黑板 | 1、可以用粉笔直接书写、擦除、清洗笔迹；自动感应识别，表面大量积水仍可正常触控；纳米钢化玻璃，防暴、防刮擦、抗击打；圆角设计； 2：支持视频、音乐、图片、PPT等各类多媒体教学软件；Windows操作系统，传统界面，简单易懂；专业教学软件，满足教学所需； 3：高光过滤技术，有效过滤80%有害光，保护视力；防眩光技术，对光线漫反射处理，防止反光；≥178°可视角度，不影响外侧两排学生观看； 4：纯平表面无边框，灰尘不影响触控；信号拼接转换功能，单屏、双屏自由组合； 5：10点纳米触控，满足多人同时互动；全高清LED，画面清晰、细节突出；工控主机，无线上网，USB存储； 6：显示尺寸≥82英寸。 | 1 | 台 | 欧帝、泛普、泰克诺 |
|  |  | 智慧图形创意 | 主要功能：包括函数、数列、参数、几何、极坐标、求解器、探索器、电子表格、矩阵、列表、程序等功能，可分别对相应的数学知识点进行探索。•内置的高级绘图功能几乎可绘制X-Y平面的任何关系图，包括X和Y的不等式和圆锥曲线，实现数学探究功能 | 1 | 项 | 苏威尔、HP、郎威 |
|  |  | 智课堂 | 在普通纸张上书写笔记，实时传输到电脑，由投影幕布、白板和触摸屏等设备展示，支持对比查看笔记、回放笔记，支持60人同时书写；支持客观题的单选、多选和连选；上课过程中的形成的课堂数据会实时保存到电脑中。 | 1 | 套 | 立思辰、天闻、汉王 |
|  |  | 智慧讲台 | 1：具备专用教育系统操作界面。全手势触控操作。随意调用word、excel、PPT、图片/图像、音频、视频等多媒体文件/信息。并对文件进行浏览、标注、截图、复制、缩放、打印、保存、发送邮件等操作。 2：具备课程录制、课程回顾及重点内容任意即刻回溯功能。 3：实物投影等外设与智慧讲台一体化。 4：开辟教师专用讲义素材区，该区仅在教师操作端显示（学生不可见）。学生端（投影屏幕）和教师端（讲台触控操作屏）可区别显示不同内容。教师可在讲义素材区内打开讲义进行预览，并可直接调用讲义中的文字及各种文件进行操作。提供PC端备课夹软件。 5：具备系统异常自动恢复机制。 | 1 | 台 | 立思辰、金众、创显 |
| 5 | 木工坊 | 触控一体机 | 屏幕类型 LED背光 屏幕尺寸 ≥84英寸 显示比例：16：9 分辨率 ≥3840(H）×2160（V） 亮度：≥400 cd/m2 对比度 ≥4000:1 可视角度 ≥水平178度 垂直178度 背光方式 LED 触摸点数 ≥10 书写方式 触控笔、手或者任何不透明的直径大于4MM的物体 耐强光能力：阳光强度≤58000LUX，可正常工作 HDMI输出端口可以镜像输出HDMI输入图像和音频信号 一键切换亮度模式，增强对教师和学生的视力保护 支持实物毛笔、油画笔、毛刷笔等在绘画软件下真实绘画，提供绘画真实体验 内置电脑： 开放式可插拔规范（OPS）插槽：（接口标准为国际通用标准80pin接口，适合多种品牌OPS电脑 电脑模块可以支持不依赖大屏外接标准笔记本电源独立工作，方便维护维修 | 1 | 台 | 创维、长虹、希沃 |
|  |  | 学生凳 | 符合设计风格，绿色环保 | 1 | 套 | 百匠、大德、麒麟 |
|  |  | 学生桌 | 原有实木桌出新 | 8 | 张 |  |
|  |  | 微视频教学课程资源包 | 包含微型安全机床相关高清在线课程资源不少于12节课。采用真人多镜头拍摄，情景式教学环境，可以满足学校师资培训及校本课程开发配套使用； | 1 | 套 | AOD，寓乐湾，中教启星 |
|  |  | 交互性虚拟教学平台 | 使用简单的绘图工具创建和编辑场景；通过选择、拖拽、倾斜、震动等方式参与场景中各对象的互动，显示物体运行轨迹、受力和速度，显示物体运行轨迹、受力和速度：提供了刚体、流体、链条、齿轮、弹簧、铰链、锁、电机、激光发射器等元素，这些元素可以在重力、摩擦力、弹力、浮力、空气阻力的作用下相互影响，实现精度很高的物理仿真实验；可以自由调整参数的各种材料，包括木材、玻璃、塑料、钢铁、石材、水、冰等等。教师可以通过方便的自由构建场景，调整各种材料的参数，加入刚体、齿轮、电机、链条等各种元素，调整各种材料的参数，通过互动，设计各种有趣、巧妙的机构和系统，并引导孩子们学习和观察各种运动、机械、力学、光学和电动系统的知识。 支持采用鼠标和触摸屏进行人机交互，支持单用户或多用户许可证。可以满足≥100个活动项目，含教学课件光盘一套及配套学生活动用书≥20本； | 1 | 套 | AOD，寓乐湾，中教启星 |
|  |  | 展柜 |  | 1 | 项 | 大德、麒麟、宇教 |
| 6 | 比特实验室 | 触控一体机 | 屏幕类型 LED背光 屏幕尺寸 ≥84英寸 显示比例：16：9 分辨率 ≥3840(H）×2160（V） 亮度：≥400 cd/m2 对比度 ≥4000:1 可视角度 ≥水平178度 垂直178度 背光方式 LED 触摸点数 ≥10 书写方式 触控笔、手或者任何不透明的直径大于4MM的物体 耐强光能力：阳光强度≤58000LUX，可正常工作 HDMI输出端口可以镜像输出HDMI输入图像和音频信号 一键切换亮度模式，增强对教师和学生的视力保护 支持实物毛笔、油画笔、毛刷笔等在绘画软件下真实绘画，提供绘画真实体验 内置电脑： 开放式可插拔规范（OPS）插槽：（接口标准为国际通用标准80pin接口，适合多种品牌OPS电脑 电脑模块可以支持不依赖大屏外接标准笔记本电源独立工作，方便维护维修 | 1 | 台 | 创维、长虹 夏普、希沃、普罗米修斯 |
| 7 | 机器人实验室 | 触控一体机 | 屏幕类型 LED背光 屏幕尺寸 ≥84英寸 显示比例：16：9 分辨率 ≥3840(H）×2160（V） 亮度：≥400 cd/m2 对比度 ≥4000:1 可视角度 ≥水平178度 垂直178度 背光方式 LED 触摸点数 ≥10 书写方式 触控笔、手或者任何不透明的直径大于4MM的物体 耐强光能力：阳光强度≤58000LUX，可正常工作 HDMI输出端口可以镜像输出HDMI输入图像和音频信号 一键切换亮度模式，增强对教师和学生的视力保护 支持实物毛笔、油画笔、毛刷笔等在绘画软件下真实绘画，提供绘画真实体验 内置电脑： 开放式可插拔规范（OPS）插槽：（接口标准为国际通用标准80pin接口，适合多种品牌OPS电脑 电脑模块可以支持不依赖大屏外接标准笔记本电源独立工作，方便维护维修 | 1 | 台 | 创维、长虹 夏普、希沃、普罗米修斯 |
|  |  | 学生桌椅 | 符合设计风格，绿色环保 | 1 | 套 | 百匠、大德、麒麟 |
|  |  | 展柜 |  | 1 | 项 | 大德、麒麟、宇教 |
| 8 | 3D打印室 | 触控一体机 | 屏幕类型 LED背光 屏幕尺寸 ≥84英寸 显示比例：16：9 分辨率 ≥3840(H）×2160（V） 亮度：≥400 cd/m2 对比度 ≥4000:1 可视角度 ≥水平178度 垂直178度 背光方式 LED 触摸点数 ≥10 书写方式 触控笔、手或者任何不透明的直径大于4MM的物体 耐强光能力：阳光强度≤58000LUX，可正常工作 HDMI输出端口可以镜像输出HDMI输入图像和音频信号 一键切换亮度模式，增强对教师和学生的视力保护 支持实物毛笔、油画笔、毛刷笔等在绘画软件下真实绘画，提供绘画真实体验 内置电脑： 开放式可插拔规范（OPS）插槽：（接口标准为国际通用标准80pin接口，适合多种品牌OPS电脑 电脑模块可以支持不依赖大屏外接标准笔记本电源独立工作，方便维护维修 | 1 | 台 | 创维、长虹 夏普、希沃、普罗米修斯 |
|  |  | 学生桌椅 | 符合设计风格，绿色环保 | 1 | 套 | 百匠、大德、麒麟 |
|  |  | 展柜 |  | 1 | 项 | 大德、麒麟、宇教 |

四、智慧班牌：

| 序号 | 名称 | 性能规格参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息发布系统 | 1、支持格式 | 5 | 套 | 冠通、中电捷智、科大迅飞 |
|  |  | 1) 影音格式：MPEG1/2/4、VOB、AVI、WMV、MOV、MP3、WMA、MKV、RMVB、FLV等 |  |  |  |
|  |  | 2) 图片格式：JPG、BMP、GIF、PNG等 |  |  |  |
|  |  | 3) 文字格式:TXT 、PPT、PPS等 |  |  |  |
|  |  | 4)其它格式:SWF、HTML、XLS、MMS等流媒体 |  |  |  |
|  |  | 2、节目编辑 |  |  |  |
|  |  | 1) 画面任意切割，支持横屏和竖屏的版面，各个播放区域可自由组合、可分层排列 |  |  |  |
|  |  | 2) 各种素材可以混合播放、叠加，支持背景音乐、声音调节和静音等模式 |  |  |  |
|  |  | 3) 天气、时间、汇率、排队叫号、RSS新闻、HTML网页等外源数据可通过插件接入 |  |  |  |
|  |  | 4) 可定制模板，通过模板引导，制作更精美的节目 |  |  |  |
|  |  | 5) 节目编辑所见即所得，在编辑过程中可随时预览效果，方便编辑 |  |  |  |
|  |  | 3、播表管理 |  |  |  |
|  |  | 1) 可将不同的节目编排成播表，支持节目和播表预览，播表排期支持万年历模式 |  |  |  |
|  |  | 2) 节目可以设置播放方式和日程等，如连续播放、循环播放、定时播放、定次播放、实时插播等 |  |  |  |
|  |  | 3) 播表发布支持断点续传和后台下载方式等，传输可靠。传输的节目文件可加密，确保信息安全 |  |  |  |
|  |  | 4) 播表发布支持全发、组发和单发，播表发送需进行审核确认 |  |  |  |
|  |  | 4、权限管理 |  |  |  |
|  |  | 系统具有管理员、审核员、操作员三级权限，管理员权限最高，可添加用户、分配权限，审核员可对操作员制作的节目和播表进行审核并批准发布，操作员可编辑节目和播表，分级管理不同的分区、分组，多级分控模式，上级用户可覆盖下级用户发布的内容。 |  |  |  |
|  |  | 5、设备管理 |  |  |  |
|  |  | 1) 播放器管理，包括注册信息，IP信息、分组、分区域设置和管理，系统能对播放终端进行包括电源管理、IP管理、自动校时、远程升级、定时开关机等管理，播放器可断网、断电、来电自动恢复播放 |  |  |  |
|  |  | 2) 系统对整个网络和各个播放端硬件、软件进行实时监控，包括网络连接状态、IP信息、播放端的状态、当前播放的节目、当前插播的消息、节目信息、播放端更新信息等。异常情况则报警提示，管理员可远程实时截取播放端屏幕分析，确保播放准确安全 |  |  |  |
|  |  | 3) 支持服务器和编辑主机的管理及设置，播放器自动注册 |  |  |  |
| 2 | 高清信息终端 | 1、液晶显示屏要求 | 5 | 套 | 冠通、中电捷智、科大迅飞 |
|  |  | 1) 液晶显示屏尺寸≥22寸； |  |  |  |
|  |  | 2) 背光类型：LED； |  |  |  |
|  |  | 3) 分辨率≥1920×1080； |  |  |  |
|  |  | 4) 视角≥178/178/178/178(L/R/U/D TYP.)； |  |  |  |
|  |  | 5) 对比度≥ 1000:1； |  |  |  |
|  |  | 6) 亮度：≥250cd/m2；颜色：16.7M； |  |  |  |
|  |  | 2、硬件配置要求 |  |  |  |
|  |  | 1) 双核CPU，不低于主频1.5G； |  |  |  |
|  |  | 2) 运行内存：≥2G； |  |  |  |
|  |  | 3) 存储空间：≥320G； |  |  |  |
|  |  | 4) 操作系统：win7 |  |  |  |
|  |  | 5) 网络：支持以太网和无线WiFi网络； |  |  |  |
|  |  | 6) 网络连接方式：采用以太网有线连接方式。 |  |  |  |
|  |  | 7) USB接口：≥1个； |  |  |  |
|  |  | 8) 以太网络接口：≥1个。 |  |  |  |
|  |  | 9) 红外触摸≥10个点 |  |  |  |
|  |  | 3、外观要求 |  |  |  |
|  |  | 1) 相框式设计，铝材包边，钢化玻璃屏幕保护； |  |  |  |
|  |  | 2) 超薄设计，厚度≤52mm； |  |  |  |
|  |  | 3) 壁挂一体化设计，安装后，墙面与前框距离≤5mm，防止人为损坏设备； |  |  |  |
|  |  | 4) 防盗设计，带防盗锁、防盗螺丝。 |  |  |  |
|  |  | 4、其它参数要求 |  |  |  |
|  |  | 1) 内置喇叭：≥2×10W，8Ω； |  |  |  |
|  |  | 2) 输入电源：AC 110-240V 50/60Hz； |  |  |  |
|  |  | 3) 整机功耗：≤35W； |  |  |  |
|  |  | 4) 安装方式：壁挂竖向安装； |  |  |  |
|  |  | 5) 提供该产品3C认证证书。 |  |  |  |
| 3 | 装饰展品 | 物联网部分器材或套材 |  | 套 | ArduBits、LittleBits、Lectron |

- 五、物联网管控平台

| 序号 | 名称 | 性能规格参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教育基础设施管理平台 | 根据学校需求，开发功能： 接口要求：系统应支持开放接口，方便新的功能模块的加入。 系统架构：系统的架构须为B-S架构，支持多种主流终端和多种主流浏览器（手机浏览器）。对STEM中心 进行全面物联网控制 包括智慧教室 绿化植物灌溉 灯光 智慧鱼缸 门禁 智慧窗帘 实现人机交互功能 。 | 1 | 套 | 按需定制满足学校智慧化要求定制开发后以学校名称命名物联网平台 |

本项目中打“★”内容只接受实质性响应，不接受负偏离。如出现负偏离，当废标处理。

第四章   合同条款及合同文件格式

（            ）

建设工程施工合同
（示范文本）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

目    录

第一部分 合同协议书

一、工程概况

二、合同工期

三、质量标准

四、签约合同价与合同价格形式

五、项目经理

六、合同文件构成

七、承诺

八、词语含义

九、签订时间

十、签订地点

十一、补充协议

十二、合同生效

十三、合同份数

附件：

第一部分   合 同 协 议 书

发包人（全称）：   南京市金陵中学河西分校

承包人（全称）：              

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南京市金陵中学河西分校STEM教育中心设计与施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：南京市金陵中学河西分校STEM教育中心设计与施工。

2.工程地点：   南京市金陵中学河西分校内院内      。

3.工程立项批准文号：     /       。

4.资金来源： 自筹 。

5.工程内容：  整个中心室内装饰及布展面积为1000平方米，分为大厅展品、科创走廊（STEM多学科融合）、对外介绍窗口展品、智慧教室、木工坊、比特实验室、机器人实验室、3D打印室和名师办公室共九个部分。主要工作提供方案整体策划及方案设计、布展方案设计、施工图设计、效果图及展板设计、STEM智慧教育环境布置（含施工）、展品制作与安装、教学课程设计、多媒体和设备的采购安装、展厅装饰装修施工及相关服务、STEM智慧教育设计及采购等。

6.工程承包范围：

包括但不限于以下内容：

①STEM云中心

②STEM工程装修部分、智能化安装、多媒体安装等施工；

③STEM展品等常规装饰，展柜、展墙、展品装饰配件等专业项目，多媒体、科技展示设施等陈列配套项目。

#### 二、合同工期

计划开工日期：   2016  年 月  日。

计划竣工日期：2016   年 月  日。

工期总日历天数：60  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

中标通知书领取之日起15 个工作日内必须完成方案优化、施工图及优化设计并经发包人及相关部门审核通过，2016年    月     日前全面完工。

#### 三、质量标准

工程质量符合合格标准

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

2.合同价格形式：固定总价合同。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：                     。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于     年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                        签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自   签字盖章后  生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）

组织机构代码：              组织机构代码：  

地  址：            地  址：  

邮政编码：            邮政编码：

法定代表人：                  法定代表人：      

委托代理人：                  委托代理人：

电  话：          电  话：

传  真：          传  真：  

电子信箱：                        电子信箱：

开户银行：          开户银行：

账  号：              账  号：

附件

附件1：工程质量保修书

附件2：工程安全环境管理协议

附件3：工程廉政协议

附件4：不拖欠农民工工资承诺书

附件5：中标人诚信承诺书

附件1

工程质量保修合同

发包人（全称）：     南京市金陵中学河西分校

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就  南京市金陵中学河西分校STEM教育中心设计与施工（工程名称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人施工范围内的全部内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

工程质量保修期：  1  年（包括装饰装修部分、展品、多媒体软件及设备等所有工程设施、设备及物品）。若生产厂家另有规定高于本保修期要求的，则从其规定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日起48日内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、售后服务要求：

48.2.1承包人负责对所有货物提供  1  年质保(7天×24小时)服务，故障和非人为损坏货物免费更换。

48.2.2提供终身技术支持服务，免费维保期后能为买方提供有偿售后服务。超过质保期的备品、备件及易损件，如遇生产厂商产品调整停止生产，卖方应提前通知买方，并同时告知可替代新产品。买方需要购买时，卖方应按不高于合同签定时的价格优惠方式向买方提供产品。

48.2.3质保期满后，如设备、材料或安装出现质量问题或因其他原因需更换，买方向卖方购买时，卖方应及时按不高于合同签定时的价格优惠方式向买方提供合格的产品。

48.2.4承包人负责本次招标内容的安装调试，以达到工程应具有的功能和技术指标，并负责相关技术支持和维护。同时中标人必须提供设备制造厂商承诺的全部售后服务条款(如质保期、现场维修等)，不得擅自缩小售后服务范围。

五、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为工程结算审定价款的5%，质量保修金银行利率为零。

发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金返还承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人、承包人双方共同签署，其有效期限至保修期满。

发包人（盖章）：                            承包人（盖章）：

法定代表人                                 法定代表人

（或委托代理人）：                         （或委托代理人）：

年    月    日                            年   月    日

附件2

工程安全环境管理协议

发包人：     南京市金陵中学河西分校

承包人：

工程项目名称：  南京市金陵中学河西分校STEM教育中心设计与施工

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针和“安全第一，以人为本”的管理思想，提高港口建设过程安健环管理水平，保障职工在劳动过程中的安全与健康。根据承包工程的有关安全环保管理规定和国家有关法律法规的规定，结合本工程特点，为明确双方职责，努力创建安全文明施工样板工程，双方签订本协议。

1 安全文明施工管理目标

1．1 杜绝重伤及以上事故；

1．2 杜绝重大机械设备事故；

1．3 杜绝重大火灾事故；

1．4 杜绝负主要责任的重大交通事故；

1．5 杜绝重复发生相同性质的事故；

1．6 创建安全文明施工样板工程；

1．7 杜绝重大设备损坏事故。

2 安全文明施工和环境管理执行标准：

以下标准双方均应认真执行：

2．1 《建设工程安全管理条例》；

2．2 国家有关部、委、各级政府部门和上级主管部门颁发的有关安全生产和环境保护工作的法令、法规、规定、制度；

2．3 发包人有关安全文明施工及环境保护的规定、制度。

3 发包人的权利和义务：

3．1 发包人按有关规定对承包人的资质进行审查，确认承包人承包的工程与其资质相符合；

3．2 发包人在施工前负责审核承包人的施工组织设计；

3．3 施工前，发包人有权检查承包人对其施工人员进行的安全生产进场教育及施工中有关安全、防火、应急和急救等要求的培训情况；发包人有权对承包人施工人员的安全教育和安全考核的情况进行抽查或抽考，不合格者禁止进入现场施工；

3．4 对承包人在施工中新增的施工人员，发包人有权按以上要求进行检查；

3．5 施工前发包人有权对承包人的电动工器具、仪表等进行抽样检查；

3．6 施工期间，发包人设专职安监人员负责联系、检查、督促承包人执行有关安全、防火规定，并协助检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作、预防事故发生；

3．7 发包人有协助承包人搞好安全生产、防火管理的义务。当承包人出现安全、文明施工严重失控情况下，发包人有权按《建设工程安全管理条例》的要求做出停工整顿，限期整改、直到清退出场的决定；

3．8 发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工。因发包人原因导致事故由发包人承担责任；

3．9 由发包人提供的机械设备、安全设施，在安装完毕提交使用前，发包人应配合承包人共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续。

4 承包人的权利和义务：

4．1 承包人需根据现场的实际开工情况，找出危险源，列出《风险源清单》，根据风险的大小，编制《施工现场工作风险评估》；

4．2 承包人应建立安全管理体系，明确在施工现场负责安全生产的领导。承包人必须配有专职安全员，专职安全人员的数量应按施工人员数量的3%配备。安全员应经专门培训考试合格，并持有相应上岗证或资质证书；

4．3 承包人必须建立安全管理制度，各级安全生产岗位责任制和定期安全检查、安全教育制度，包括各工种的安全操作规程、特种作业人员的考核制度等；

4．4 承包人在项目施工开始前要根据《施工组织设计》或《安全施工方案（措施）》向施工人员进行安全技术交底；

4．5 承包人必须严格按施工组织设计和有关安全要求规定组织施工。对有可能发生火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等危险或会引起严重设备事故的作业，承包人应制定专项施工安全技术措施；

4．6 承包人有关部门必须对施工人员进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强职工法制观念，提高职工安全意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规；未接受安全教育和安全考核不合格者不得进入现场施工；

4．7 承包人施工人员应经安规考试合格后上岗；

4．8 承包人施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即处理，落实整改措施；

4．9承包人在施工期间由于施工机械、工器具原因或使用操作不当而造成伤亡事故，由承包人负责；

4．10承包人对施工现场安全设施（如脚手架等）每天开工前必须检查，发现隐患及时整改；

4．11各类安全防护设施，安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动时，必须经施工负责人和甲承包人指派的安全管理人员的同意，办理手续，并采取必要可靠的安全措施后方可拆除、更动；

4．12 承包人必须按规定为作业人员配备应有的劳动保护用品、用具。承包人所属人员的身体健康状况必须能满足所从事工作的要求；

5 承包人必须坚持文明施工，严格按照施工总平面布置图进行施工平面管理，明确责任区责任人，物品堆放做到定置管理，作业面施工做到工完料尽场地清，现场工业垃圾应及时清理。承包人不定期清理，发包人组织清理，费用在承包人工程预付款中按清理费的2～3倍扣除；

6 贯彻“谁施工谁负责”的管理原则，发包人、承包人人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、电气、机械等重大事故（包括发包人、承包人责任造成对方人员、他方（行人等）人员伤亡），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院、交通部及地方有关事故报告规定，在事故发生后24小时内报告各自上级主管部门及省、市、区等有关部门。承包人人员施工中发生的不安全情况应及时向发包人通报；

7 其他

7．1 承包人工程施工方案中必须包括安全、健康、环保等措施，并贯彻落实到具体工作中区，确保施工安全及当地环境不受工程施工破坏；

7．2 施工过程中产生的废弃物、噪音等排放必须符合相关规定标准；

7．3 由于承包人施工破坏周围环境，造成恶劣影响印发纠纷和社会矛盾等由承包人承担全部责任；

7．4 承包人按月（年）向发包人报送企业职工伤亡事故月（年）报告；

7．5 对发包人组织的安全环境大检查、安全工作会议，承包人应及时派员参加，认真贯彻落实；

8 本协议执行过程中如遇有与国家、交通部和地方政府的有关规定不一致时，按国家、交通部和地方政府的有关规定执行；

9 本协议经甲乙双方签字、盖章后生效，作为工程合同的附件与合同具有同等的法律效力；

10 甲乙双方必须严格执行本协议，因违反本协议而造成设备、伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

单位盖章：                         单位盖章：

发包人安全第一责任人 ：           承包人安全第一责任人：

年   月    日

附件3

工程廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，南京市金陵中学河西分校STEM教育中心设计与施工的项目法人（全称） 南京市金陵中学河西分校 （以下简称“发包人”）与中标单位（全称）          （以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1．甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家、省、市有关法律法规有关规定。

（2）严格执行工程的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设计廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用等。

（2）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同规定外的材料和设备。

（6）发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．承包人义务

（1）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（3）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）承包人不得为发包人单位和个人购置或提拱通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议建设行政主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8．本合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方： (单位全称)  (盖章)       乙方：（单位全称）（盖章）

法定代表人：                    法定代表人：

或其授权的代理人：（签字）       或其授权的代理人：（签字）

年   月    日

附件4

不拖欠农民工工资承诺书

致：  南京市金陵中学河西分校

为保护农民工的合法权益，不拖欠农民工工资，本人     （法定代表人姓名）以              （承包人全称）法定代表人的资格，郑重承诺：

1、按照《劳动法》规定雇用和使用农民工，工资将直接发给农民工本人，严禁发放给“包工头”。

2、我单位协作单位雇用农民工的，将要求协作单位按照第1条规定签订劳动合同，并负责督促其按照合同规定及时结付农民工工资。如因我公司未按合同约定与协作单位结清工程款，致使后者拖欠农民工工资的，将由我公司先行垫付欠款。本公司对协作单位清偿拖欠农民工工资负总责。

3、严格遵守国家和地方关于农民工工资的其他有关规定。

4、如果发生违反规定拖欠或克扣农民工工资行为，造成农民工上访，本单位愿意无条件接受业主采取的经济等处罚，同时愿意接受建设行政主管部门依照有关规定作出的其它处罚决定。

单位全称：           （盖 章）

法定代表人或委托人：              （签 字）

年   月   日

附件5

中标人诚信承诺书

我单位系         公司作为南京市金陵中学河西分校（建设单位）南京市金陵中学河西分校STEM教育中心设计与施工项目  施工 标段的中标人，我单位郑重承诺，我单位在该项目标段的投标工作中所出具的所有文件均是真实有效的，我单位对该中标标段派遣项目经理                    将严格按照投标文件及合同约定的内容、期限等积极到场开展工作，若我单位投标过程中提供的资审资料及投标文件有伪造事实以及建造师未按合同约定开展现场工作，经查实后，我单位愿意接受相关法律法规处罚，并承担作为不良行为公示所产生的一切后果。

项目经理签字：

中标人法人代表或授权委托人签字：

公   章

年      月     日

第五章  投标文件格式

附件一

南京市金陵中学河西分校STEM教育中心设计与施工

投标文件（商务标）

标段编号：

投标人(盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日   期：        年    月    日

## 附件二

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年           月           日

经营期限：

姓    名：                 性  别：

年    龄：                 职  务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投 标 人：（盖公章）

日    期： 　　  年     月     日

## 附件三

授权委托书

本授权委托书声明：我  (姓名)  系       (投标人名称)         的法定代表人，现授权委托    (单位名称)   的    (姓名)    为我公司签署    (招标人名称)  的       (招标工程名称)        工程投标文件的法定代表人授权委托代理人，并以我公司的名义参加本工程的投标活动。我承认代理人全权代表我所签署的本工程的投标文件的内容以及在开标、评标过程中所签署的一切文件。

代理人无转委托权，特此委托。

投标人：                           (盖章)

法定代表人：                  (签字或盖章)

委托代理人：  (签字)     性别：         年龄：

身份证号码：                        职务：

授权委托日期：           年          月          日

## 附件四

## 投 标 函

（招标人名称）：

(一)我单位已全面阅读和研究了                    招标文件（包括补充通知），并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握本项目招标的全部有关情况。现经我单位认真分析研究，同意接受招标文件的全部要约条件，我方针对本项目的投标报价总价为（人民币，大写）                 按招标文件要求承担本次招标范围内的全部设计施工内容，保证该项目设计理念的先进性及对省教育厅课程基地建设精神的高度契合。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在     天内竣工。中标通知书领取之日起15 个工作日内必须完成方案优化、施工图及优化设计并经发包人及相关部门审核通过。

(三)我单位保证本工程质量达到                    。

(四)我单位金额为人民币          元的投标保证金已按招标文件要求提交。

(五) 如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价          ％的银行保函作为履约担保，并按招标文件规定递交中标差额保证金银行保函。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

地址：

电话：

年   月   日

附件五

建设项目投标报价汇总表

|  | 工程名称： |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 单项工程名称 | 项目特征描述 | 金额(元) |  | 备注 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表适用于工程项目投标报价的汇总。

## 附件六                       投标报价分项表

### （一）装饰装修及安装部分报价表

1.投标人自行根据展陈大纲编制的分部分项清单，按招标文件要求完成本次招标范围内的全部设计施工内容，保证该项目设计理念的先进性及对省教育厅课程基地建设精神的高度契合。包含招标文件所要求的本部分全部费用的前堤下编制本部分报价；

2.该部分内容应包含装饰装修、强弱电、其他工程等。

3、格式见下表

总  说  明

工程名称：                                           第       页 共      页

表—01

|  |  |  |  | 投标报价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  |  |  | 金额(元) |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 共 页 |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  | 品牌及厂家 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  | 备注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |
|  |  | 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### （二）货物类分项报价表（格式）

投标人名称：             						    招标编号：

| 序号 | 内容描述（含参数、品牌） | 综合单价 | 数量 | 单位 | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 多媒体设备 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 二 | 数字影片 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 三 | 教学道具 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 四 | 桌椅、实验器材 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 五 | …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

### （三）其它费用分项报价表

格式自拟

附件七、                诚信承诺书

致：                           （招标单位全称）

（投标人全称） 参与                 （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1.我单位参与本工程投标，提交的投标文件真实可信。证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。

2．我单位不参与任何串标围标等违法活动。

3.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

4.如中标，我单位将委派本公司所属的正式队伍进场施工。

5.如中标，我单位将按照投标文件中委派的项目负责人、技术负责人等九大类人员及时到位，且全面负责工作。

6.如中标，我单位将按照投标文件中承诺配备的主要施工机械设备及时进场，且投入正常的生产。

7.若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金或信誉保证金不予退还的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。

对违反承诺内容所引发的一切后果，我单位愿负法律责任。

投标人（单位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

南京市金陵中学河西分校STEM教育中心设计与施工

投标文件（技术标）

项目名称：

投标人：                                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：                (签字或盖章)

日期：       年      月      日

技术标按招标文件要求的内容编制，招标文件中有格式要求的按招标文件中的格式，无格式要求的自拟。

### 一、施工组织设计

格式自拟

### 二、项目顾问团队的构成

格式自拟

### 三、质量管理及诚信体系

格式自拟

南京市金陵中学河西分校STEM教育中心设计与施工

方案设计文件

项目名称：

投标人：                                        (盖章)

法定代表人或其委托代理人：                 (签字或盖章)

日期：           年         月        日

方案设计文件按招标文件要求的内容编制，招标文件中有格式要求的按招标文件中的格式，无格式要求的自拟。

### （一）文案、图纸要求

### （二）多媒体设备 (格式)

| 序号 | 设备名称 | 制造商、品牌及产地 | 规格型号 | 主要技术参数 | 功能描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

除完整填写上述表格外（表格可以按同样格式扩展），投标人应附相应文字说明，内容包括但不限于：

1、投标人应按招标文件技术需求逐项响应并细化和补充，提供最佳的设备配置。

2、投标人应提供所供设备物的详细的技术说明及相关图片资料、用途、拟陈列处等。

3、投标人应尽量提供权威机构出具的相关设备检验报告、对货物和服务原产地的说明，并由装运货物时出具的原产地证书证实，进口产品必须有海关及商检证明文件。

### （三）教学道具(格式)

| 序号 | 道具名称 | 道具描述 | 创作人名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

除完整填写上述表格外，投标人应附相应文字说明，内容包括但不限于：展品设计思路、表现形式、材质、相关尺寸、拟陈列处、制作工艺、设计人及制作人情况、单位、数量等，必要时附设计图说明。（表格可以按同样格式扩展）

### （四）其他

本文件应包括但不限于如下内容：

1、相应软件的设计开发和应用、展示；

2、招标文件要求投标人须提交的其它资料；

3、投标人认为需加以说明的其它内容。

附件八、现场勘察表

采购勘察现场确认函

采购单位(用户学校)盖章：

| 项目编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 勘察现场时间： |  |  |  |  |  |
| 勘察现场投标人情况记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察企业名称 |  |  | 联系人 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |