羽毛球馆LED电子屏工程量清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 推荐品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全频扬声器 | ★15寸全频扬声器, ▲频率范围：50 Hz – 20 kHz ，▲灵敏度：95dB@1w.1m；★最大声压级：134dB@1m，★连续功率：400W/8Ω，峰值功率：1600W，★支持支架安装，★覆盖角度：90 ºx 50 º，★提供相关UL或CE认证文件以及厂家的相关认证书。 | 6 | 只 | EV EMK115 |
| 2 | 主功放 | 立体声功率 8Ω 2×1000W 立体声功率 4Ω2×1900W桥接功率 8Ω2600W信噪比 ≥105dB | 3 | 台 | DJG CA-8 |
| 3 | 调音台 | 10个话筒输入/16路线路输入，带24组高级效果处理器。 | 1 | 台 | YAMAHA MG16XU |
| 4 | 远距离无线话筒 | 邻频干扰比： ≥70dB 有效工作距离： 200 米 适用场合：中大型演出活动，体育场，酒吧，会议大厅等场合 接收机技术参数： 接收方式： 自动调频 震荡方式： PLL 天线输入 ：(50 Ω) 极联输出： (50 Ω) 0dBm±2dB 中频： 110 MHz 灵敏度： 12 dBuV 杂散抑制： ≥75dB 最大输出电平： +10dBV 供电量： 12V DC 工作电流： ≤ 500mA 发射器技术参数： 手持麦克风内置螺旋天线，腰挂发射器采用1/4波长鞭状天线 输出功率：高功率100mW, 低功率: 30mW 拾音头： 动圈式 杂散抑制： -60dB 供电量： 两节5号AA碱性电池 | 2 | 套 | SYYP U-390 |
| 5 | 反馈抑制器（防嘯叫） | 本专业反馈抑制器采用12个自动检测滤波器。这些滤波器经由前面板上的直观的 用户界面全部可快捷获得。滤波器的自动释放特性是依次自动削除不再需要使用的 滤波器，从面优化声音。让用户尽可能地削除声反馈。为固定安装系统与现场使用 提供全部和必须的控制，是任何现场扩声系统必须应用的产品。 反馈抑制器的特性： 采用双通道数字反馈技术。每通道具有12个滤波器。产体声或独立的双通道处理。输入电平检测指示。每通道12段滤波显示。电子平衡的输入和输出端口XLR和TRS。 | 1 | 台 | DJG AFS222 |
| 6 | 电源时序器 | 8 路电源时序器 最大输入电流 30A 单路最大输出电流 16A 工作电压 220V/5060Hz 每一路功率 可达3000W 输入与输出电压 AC输入电压=AC输出电压 输出电源插座 万用插，符合欧美标准 带6路滤波功能 | 2 | 台 | DJG 1008I |
| 7 | DVD | 光碟格式Blu-raydasc(BD-ROM，BD-R/RE)DVD(DVD-Video/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW)AVCHD/AVCREC，CD/CD-R/CD-RW/DTS-CD 其它功能USB支持视频格式：DivX/MPEG-4/RMVB*/WMV/AVI/JPEG播放支持（USB/DVD/CD/LAN） USB支持音频格式：MP3/WMA/FLAC*播放支援（USB/DVD/CD/LAN） USB支持图片格式：JPEG 输入输出端口1×HDMI输出 | 1 | 台 | 先锋310 |
| 8 | 室内全彩色LED显示屏 | ★像素结构 SMD2121 三合一 ★像素间距(mm) 2.5 ★模组分辨率(W*H) 100*100 ★模组尺寸(mm) 250(W)*250(H) 模组重量(kg) 0.7 模组最大功耗(W) 35 ★套件材料 压铸铝托架 单点亮度校正 有 单点色度校正 有 白平衡亮度（nits）≥1000（色温6500K） 色温（K）3200—9300可调 视角（水平/垂直）140/140 发光点中心距偏差<3% 亮度/色度均匀性≥97% 对比度 3600：1 峰值功耗（W/箱体；W/ m2 200；800 平均功耗（W/箱体；W/ m2 80；320 供电要求 AC90~264V,频率47-63（HZ） 安全特性 GB4943/EN60950 换帧频率(HZ) 50&60 ★驱动方式 恒流驱动，25扫 灰度级别 65536 ★刷新率（HZ） ≥1920HZ （用专用驱动芯片，可以做到3840HZ) 颜色处理位数 16bit 模组自带掉电存储功能 保存亮度、色度校正数据，模组参数 视频播放能力 2K高清，4K超清画面 寿命典型值（hrs） 80000H 工作温/温度范围（℃/RH） -10 -40 /10%-80%RH(无结露) 存储温/温度范围（℃/RH） -20 -60 /10%-85%RH（无结露） 适用标准 CCC,TUV-CEL等依测试标准 ★投标品牌具有商标注册证书（投标时提供证书复印件加盖公章） ★投标品牌生产企业具有ISO9001质量管理体系证书（投标时提供证书复印件加盖厂家公章） ★投标品牌产品具有3C检测报告（投标时提供证书复印件加盖厂家公章） ★投标品牌产品具有省级或省级以上检验机构出具的检测报告（投标时提供证书复印件加盖公章） ★投标品牌厂家具有显示屏信息发布管理软件，提供计算机软件著作权等级证书，管理软件须与LED显示屏生产厂家为同一厂家（投标时提供证书复印件加盖厂家公章） | 5.75*4 | 平方 | 网祺 |
| 9 | 控制系统 | 配套（发送卡3套、接收卡96张等）发送卡3套：单张卡支持1310720点，最长支持4032点，最高2048点。具有以下功能： 1)1路DVI视频信号输入； 2)1路音频输入； 3)USB接口控制，多卡级联最多支持4张发送卡级联使用； 4)双网口输出，单网口最大支持655360像素点； 5)支持手动亮度调节（需使用外置发送盒），16级、32级、64级亮度调节可选； 6)支持60Hz、30Hz两种输出方式。接收卡：96张 1.板载12个HUB75（支持32扫）的16P接口; 2.单卡最大支持512X768像素点； 3.单卡最大支持24组RGB数据； 4.支持138译码，595串行译码等多种译码方式； 5.支持单卡色度空间变换，色度逐点校正，亮度逐点校正； 6.支持高刷新下同时高灰度的显示效果； 7.支持通用驱动芯片，PWM绝大部分驱动芯片； 8.支持配置文件回读； 9.支持网线误码测试； 10.符合欧盟RoHs标准； 11.符合欧盟CE-EMC Class B标准 | 1 | 套 | 配套 |
| 10 | 通讯电缆及配件 | 远东电缆4*16+1*10、施耐德空开配件及配电箱 | 1 | 套 | 远东、施耐德 |
| 11 | LED节目编辑/播放软件 | LED演播室，编辑、播放文件。 | 1 | 套 | 配套 |
| 12 | 钢结构安装框架 | 配套、包括大屏固定钢结构以及屏体包边。 | 1 | 套 | 配套 |
| 13 | 管理电脑 | I5\8G\2G\1T | 1 | 套 | 联想 |

| 14 | 比分软件 | 手动计分，电脑操作，带加密狗（不包括电脑终端）1、可自定义的比分屏：本系统中所有的比赛记分屏都是基于模板形式的，因此对于任何大小以及颜色的显示屏，只需要使用本系统自带的“显示屏编辑器”就可以进行可视化的编辑。 2、比赛记录：本系统对比赛中裁判的所有记分操作进行全程保存，可以供日后的查看统计和报表等使用。 | 1 | 套 | 祥腾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 拼接处理器 | 单机最大支持3840×1920超高清拼接输出 支持音视频同步切换 四通道输出，可完成画中画、画外画显示 支持4K全屏监测输出 任意信号间可实现淡入淡出切换 | 1 | 套 | 网祺M8 |
| 16 | 企业级路由器 | 多WAN口路由器，带机量200－300终端，带AC管理，AP管理数量50个。 | 1 | 台 | 飞鱼星VEC30 |
| 18 | POE交换机 | 8口POE供电交换机 | 1 | 台 | 飞鱼星VS1010AP |
| 19 | 无线AP | 千兆大功率无线AP、吸顶室内安装、双频带机80台。 | 6 | 台 | 飞鱼星VP750 |
| 20 | 机柜 | 42U 600*600*2000mm 承重800KG 侧板厚度1.3MM,立柱2.0MM（镀锌梁） | 1 | 台 | 图腾 |
| 21 | 操作台 | 1700*700*760mm，三联，加厚台面，含安装、辅材。实施时根据实际要求调整 | 1 | 套 | 国产优质 |
| 22 | 舞台接口盒 | 落式地插，模块包含但不仅限于：电源模块（两孔、三孔）1套、音频模块*1、网络模块*1、高清模块*1，根据现场实际需求调整 | 2 | 套 | 国产优质 |
| 23 | 话筒线 | QS6303双芯咪线话筒线麦克风导线（128编） | 300 | 米 | 秋叶原 |
| 24 | 音箱线 | 音响线纯铜、200编 | 400 | 米 | 秋叶原 |
| 25 | 网线 | 4对UTP六类双绞线 | 2 | 箱 | 安普 |
| 26 | 高清线缆 | 30米 HDMI 1.4 | 2 | 根 | 秋叶原 |
| 27 | 管材 | KGB 25 | 100 | 米 | 国产优质 |
| 28 | 钢制桥架 | 100*50*1.2，不锈钢喷塑（喷黑色）。 | 50 | 米 | 国产优质 |
| 29 | 接插件附件 | 含卡侬接头、VGA接头、音箱插头、大三芯插、串口接头、莲花接头，参照招标图纸及现场实际要求 | 1 | 批 | 进口优质 |

备注：

1、投标报价需采用推荐品牌同档次及以上的相关设备材料。

2、投标综合单价应包括但不限于深化设计费、供货、运输、上下力、安装、管理费、利润、规费、税金、调试、验收、招标代理服务费、还应考虑法律、法规的调整、物价波动政策性调整等风险以及为完成本项目所需要的其它费用。

3、投标人投标时要对产品的型号、规格、技术参数及品牌予以明确。