南京金陵中学河西分校

室内羽毛球馆场地体育设施采购及配套安装施工服务

招 标 文 件

(招标编号：JZHX2018- 20  )

招   标   人：  南京市金陵中学河西分校

日        期：2018年  6 月 22  日

第一章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 招标人 | 名称：南京市金陵中学河西分校 联系地址：建邺区梦都大街60号 联系人：李易 固定电话：86476086 传真： |
| 1.3 | 项目概况 | 羽毛球馆场地体育设施采购及配套安装施工服务项目 |
|  | 招标方式 | 公开招标 |
|  | 交付使用期 | 在签订合同之后的45日历日内交付使用 |
| 1.4 | 质量要求及验收标准 | - 合格，祥见第四章招标范围、货物清单及技术要求 |
| 1.5 | 踏勘现场 | 不组织，自行勘察 |
| 2.1 | 投标人资格要求 | （1）资质条件： ①投标人必须是在中华人民共和国注册，合法运作，具备独立法人资格的企业。注册资本金不低于500万元； ②投标人的营业执照经营范围必须包含体育场地或体育设施施工等（提供营业执照原件备查）； ③投标人必须具有有效的安全生产许可证； （2）财务要求：无 （3）业绩要求：投标人自2016年1月1日以来至少承担过一项体育场地项目业绩，且单份合同金额不低于300万元，竣工验收合格（以竣工验收时间为准）； （4）信誉要求：投标人必须提供橡胶运动面层制造商、体育照明灯具制造商颁发的针对本项目授权书（授权书须制造商盖章)原件； （5）项目负责人资格要求：①项目经理必须是二级(含)以上注册建筑工程或市政工程注册建造师，并取得在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）、建造师必须在投标单位进行注册及提供近3个月投标人为其连续缴纳的社保缴费证明，原件备查； （6）其他要求：①投标人在本市具有完善的维保部门，售后服务响应时间在2小时以内（提供加盖投标人公章的承诺书）。②投标人须提供企业法人的授权委托书原件（提供加盖投标人公章的授权委托书，原件备查）。③投标人必须提供近三个月投标人为法定代表人的委托代理人连续缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳单据凭证（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，必须加盖社保公章或社保中心参保缴费证明电子专用章或具有可验证的二维码（或验证码）），否则资格审查不通过。如委托代理人为法定代表人本人，则不需要提供养老保险缴纳单据凭证。④法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在本项目中同时投标⑤投标人须提供满足以下内容的有效承书，并编入投标文件中：a.投标人近三年无安全质量事故及违法违纪不良行为；b.投标人企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，近3年内无不良经营行为；c.资格审查的重要内容没有失实或者申请书无弄虚作假声明；d.投标人没有违反法律、法规行为，或依法被取消投标资格且期限未满的；e.投标人没有因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的。 注：本项目为资格后审，投标人须按照上述要求提供相关证明材料原件备查，否则视为未提供。如未按照要求提供相关资料或提供虚假材料将导致资格审查不通过。 3.2 是否接受联合体投标：不接受 |
| 2.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 6.2 | 投标截止时间 | 2018年 6 月 28 日 16 时00分 |
| 11.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 11.7 | 现场递交投标文件份数 | 投标文件正本一份、副本三份，电子标书一份 |
| 12.6 | 最高投标限价或其计算方法 | 120万元 |
| 18.1 | 封套上写明 | 招标人名称：南京市金陵中学河西分校 羽毛球馆场地体育设施采购及安装项目（项目名称) JZHX--20（招标编号） 正本、副本、投标文件电子版应单独用一个牢固的封套密封，并且每个封套上分别显著标明“正本”或“副本”“电子版”字样。密封是指投标人对包封的封口处牢固粘结加贴封条，并在封条上加盖投标单位公章。 |
| 19.1 | 投标文件递交方式及递交地点 | 1.现场递交：投标人应在截止时间前按招标文件相关要求密封并递交全部投标文件。 2.现场递交生产厂家投标样品：不低于3mm厚度的橡胶运动面层50mm*100mm一块。 3.开标地点：南京市梦都大街60号校内行政楼2层会议室 |
| 23.1 | 评标方式 | 综合评分 |
| 25.1 | 评标委员会的组建 | 由招标人根据招标法规要求负责组织产生 |
| 34.1 | 履约保证金 | 无 |
| 八 | 需要补充的其他内容 |  |
| 招标人不能接受的条件 |  | 投标报价超过最高限价120万元 |
| 招标代理服务费 |  | 无 |
| 综合服务费 |  | 无 |
| 公证费 |  | 无 |
| 其它 |  | 投标报价说明: 1、投标报价：应包括招标文件所确定的招标范围内所有设备、材料运抵招标人所在项目工地现场，安装、调试、通过验收直至交付使用的价格。其包括但不限于投标人自制的或外购的全部设备及材料的价格、包装费、运杂费(运抵招标人工地现场)、运输保险费、随机提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、上货费、卸货费、进退场费、安装费、与相关单位的配合费用、劳务费、资料费、培训费、质保期内维修保养费用、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及投标人认为需要的其它费用等一切费用。 投标人中标后3日内必须提供其投标的预制型EPDM橡胶运动卷材面层制造商合法的环评报告，不提供或延迟提供均视为自动放弃中标资格。 |

金陵中学河西分校羽毛球馆场地体育设施采购及安装项目招标文件

招标编号：JZHX2018- 20

本招标项目的招标人为南京市金陵中学河西分校，现对该项目进行公开招标，招标文件详见本校官网www.jzhx.net。

一、工程概况与招标内容：

1.招标人：南京市金陵中学河西分校

2.项目地点：南京市建邺区梦都路60号

3.招标范围：室内羽毛球馆场地体育设施及配套安装施工服务（招标范围应包括货物的制造、运输、供货、安装、调试取得使用合格证、培训、售后服务等内容）

4. 计划工期：投标单位自拟工期，要求在45天以内

5. 质量要求：合格；

具体内容详见附件：金陵中学河西分校羽毛球馆场地体育设施采购招标技术要求及技术参数。投标单位自拟质保期，要求2年及以上。

6. 投标人资质条件、能力和信誉：

（1）资质条件：

①投标人必须是在中华人民共和国注册，合法运作，具备独立法人资格的企业（注册资本金不低于500万元；

②投标人的营业执照经营范围必须包含体育场地或体育设施施工等（提供营业执照原件备查）；

③投标人必须具有有效的安全生产许可证；

（2）财务要求：无

（3）业绩要求：投标人自2016年1月1日以来至少承担过一项体育场地项目业绩，且单份合同金额不低于300万元，竣工验收合格（以竣工验收时间为准）；

（4）信誉要求：投标人必须提供橡胶运动面层制造商、体育照明灯具制造商颁发的针对本项目授权书（授权书须制造商盖章)原件；

（5）项目负责人资格要求：①项目目经理必须是二级(含)以上注册建筑工程或市政工程注册建造师，并取得在有效期内的安全生产考核合格证书（B类）、建造师必须在投标单位进行注册及提供近3个月投标人为其连续缴纳的社保缴费证明，原件备查；

（6）其他要求：①投标人在本市具有完善的维保部门，售后服务响应时间在2小时以内（提供加盖投标人公章的承诺书）。②投标人须提供企业法人的授权委托书原件（提供加盖投标人公章的授权委托书，原件备查）。③投标人必须提供近三个月投标人为法定代表人的委托代理人连续缴纳的由劳动和社会保障部门出具的养老保险缴纳单据凭证（需明确缴费月份、个人姓名、缴费单位，必须加盖社保公章或社保中心参保缴费证明电子专用章或具有可验证的二维码（或验证码）），否则资格审查不通过。如委托代理人为法定代表人本人，则不需要提供养老保险缴纳单据凭证。④法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在本项目中同时投标⑤投标人须提供满足以下内容的有效承书，并编入投标文件中：a.投标人近三年无安全质量事故及违法违纪不良行为；b.投标人企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力，近3年内无不良经营行为；c.资格审查的重要内容没有失实或者申请书无弄虚作假声明；d.投标人没有违反法律、法规行为，或依法被取消投标资格且期限未满的；e.投标人没有因为招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的。

注：本项目为资格后审，投标人须按照上述要求提供相关证明材料原件备查，否则视为未提供。如未按照要求提供相关资料或提供虚假材料将导致资格审查不通过。

（7）是否接受联合体投标：不接受

7.踏勘现场：投标人自行组织。投标人可先到现场踏勘以充分了解位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。勘察现场所发生的费用由投标人承担。招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

8.投标报价：投标价格及依据：本招标项目投标报价采用固定包干报价方式。投标总报价必须包括项目招标的所有费用，包含材料招标、场地清理及固体废料无害化处理、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、售后服务以及施工等相关费用，承诺工期（即交付使用期）：在合同签订后60日内施工完毕，交付使用。

1）本项目采用固定包干价，投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，投标人工程量清单中原有项目的工程量无论增减多少，均按原单价结算，投标人必须按招标人的指令完成施工，不得以任何理由拒绝，否则视为违约，投标人应在报价中考虑由工程量变化带来的风险。

2）投标人所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，投标人在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

3）本合同实施期间因设计变更或不可预见的风险引起工程项目、工程量变化的，其工程量按实际发生并经发包人签证认可，变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格，并报校方审核批准后执行；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，须报校方审核后批准执行。

（4）新增项目须报校方审核批准。

4）投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

5）本工程的计算依据：

（1）工程量：根据篮球运动场体育设施施工方案、技术要求、材料清单等统计；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）及《<建设工程工程量清单计价规范>GB50500-2008

（3）其它各项定额、计费、费用等按政府有关规定办。

6）投标货币

投标文件中的报价全部采用人民币表示。

9.投标文件组成：正本一套，副本肆套，电子标一套

10.投标人应参照招标技术要求提供一套完整的工程施工方案、技术参数作为投标技术文件的一部分，应包括以下基本内容：

(1)场地清理、基础基层按铺装施工要求施工方案；

(2)铺装橡胶运动卷材面层施工方案。

(3)体育照明系统施工方案

11.投标人的投标文件应包括下列内容：

（1）投标函

（2）法定代表人资格证明书

（3）法定代表人委托代理人的委托书

（4）企业营业执照、资质证书及项目经理资质资料等

（5）银行资信证明（如有）

（6）投标报价（包括货物清单报价汇总表等）

（7）施工组织设计

（8）偏离表

（9）主要材料设备清单

（10）易耗品、备品备件及专用工具、维修工具清单

（11）设备主要技术和性能特点的详细描述

（12）售后服务及优惠条件

（13）相关业绩证明

（14）制造商项目授权书原件

（15）符合技术要求的相关检测报告或认证复印件

（16）投标人认为需要提交的其他资料文件

12.投标报价必须包括更新项目的所有费用，包含招标、运输、场地清理、固体废料无害化处理、劳务、管理、利润、税金、保险、协调、售后服务及所有的不定因素的风险等。

13.结算审计：本工程施工完毕后，须经甲方指定的审计单位对该工程进行决算审计，工程量按实结算。

14.付款方式：

合同签订后10天内，甲方付乙方合同价的30%作为工程预付款；乙方按约定施工人员、机械设备、器材物资进场后10天内，甲方再付乙方合同价的30%；工程完工后10天内，甲方再付乙方合同价的25%；项目验收合格经审计后10天内，甲方付至乙方工程审计总造价的97%。余审计总造价3%作为乙方的工程质量保证金，工程通过验收1年后甲方付清余款给乙方。

15.评标办法

评标人根据综合评分表办法进行打分，根据得分高低，由招标人确定中标单位。

16.投标文件的送交

投标文件提交的截止时间为2018年6月 28 日16时00分，请在此时间前送达（收件人：李易；地址：金陵中学河西分校教学保障中心），在此时间后送达的投标文件将不再接受，投标文件必须袋装密封。

17.招标格式、技术要求、工程量清单说明及技术指标见附表

招 标 人：南京市金陵中学河西分校

地  址：南京市建邺区梦都路60号

邮  编：

联 系 人：李易

电  话：86476086

附件一：招标范围、货物清单及技术要求

一、招标范围

篮球运动场地体育设施及配套安装施工服务（招标范围应包括货物的制造、运输、供货、安装、调试取得使用合格证、培训、售后服务等内容）

二、招标货物清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 技术参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶运动卷材地板 | *1.面层材料材质要求：选用原装进口品牌，3mm-4mm厚橡胶运动卷材面层。(见样品、产品技术参数表） 2.橡胶运动卷材面层结构特点：面层表面平整，石材纹或云彩纹等防滑表面，底层毛面加强粘贴力设计，非室外荔枝纹理预制型橡胶卷材。 *3.规格要求：卷材宽度≥1.2米，卷长≥10米。 *4.基层采用C25级水泥基自流平找平处理，厚度约3-5mm，平整度要求3m靠尺±3mm。 5.技术性能指标，具体指标如下： 橡胶运动卷材面层物理性能 序号 检测项目 面层技术指标 1 冲击吸收∕ % 30-50 2 垂直变形∕MM 0.6-2.5 3 抗滑值（BPN,20°C） ≥47 4 拉伸强度∕Mpa ≥0.5 5 扯断伸长率∕% ≥40 6 阻燃性∕级 1（燃斑直径≤50mm） 7 耐磨性(ISO4649) ≤250mm3 8 色牢度(ISO105-B02 ) 蓝色≥6 灰色≥3 9 尺寸稳定性(EN434) ≤0.4% *橡胶运动卷材面层环保性能（有害物质限量） 序号 检测项目 面层技术指标 1 苯∕（ g/kg） ≤0.02 2 甲苯和二甲苯总和∕（g/kg）≤0.02 3 游离甲苯二异氰酸酯TDI（g/kg）≤0.1 4 重金属∕ （mg/kg）： 可溶性铅 ≤30 可溶性镉 ≤10 可溶性铬 ≤10 可溶性汞 ≤2 以上性能指标须提供权威检验中心或权威部门认可的人工合成面层检测实验室出具的合格检测报告，否则不予认可。 6.现场铺贴施工，采用橡胶地板专业配套环保胶水粘贴。 7.平整度要求：平整、均匀，不能有超过2mm落差的阶梯状起伏； 缺陷要求：面层铺设完成后不得有气泡、断裂、分层等缺陷。 8.按照国际羽联最新的竞赛规则要求进行划线，画线清晰。 | ｍ2 | 920 | *1.面层材料材质要求：选用原装进口品牌，3mm-4mm厚橡胶运动卷材面层。(见样品、产品技术参数表） 2.橡胶运动卷材面层结构特点：面层表面平整，石材纹或云彩纹等防滑表面，底层毛面加强粘贴力设计，非室外荔枝纹理预制型橡胶卷材。 *3.规格要求：卷材宽度≥1.2米，卷长≥10米。 *4.基层采用C25级水泥基自流平找平处理，厚度约3-5mm，平整度要求3m靠尺±3mm。 5.技术性能指标，具体指标如下： 橡胶运动卷材面层物理性能 序号 检测项目 面层技术指标 1 冲击吸收∕ % 30-50 2 垂直变形∕MM 0.6-2.5 3 抗滑值（BPN,20°C） ≥47 4 拉伸强度∕Mpa ≥0.5 5 扯断伸长率∕% ≥40 6 阻燃性∕级 1（燃斑直径≤50mm） 7 耐磨性(ISO4649) ≤250mm3 8 色牢度(ISO105-B02 ) 蓝色≥6 灰色≥3 9 尺寸稳定性(EN434) ≤0.4% *橡胶运动卷材面层环保性能（有害物质限量） 序号 检测项目 面层技术指标 1 苯∕（g/kg） ≤0.02 2 甲苯和二甲苯总和∕（g/kg）≤0.02 3 游离甲苯二异氰酸酯TDI（g/kg）≤0.1 4 重金属∕ （mg/kg）： 可溶性铅 ≤30 可溶性镉 ≤10 可溶性铬 ≤10 可溶性汞 ≤2 以上性能指标须提供权威检验中心或权威部门认可的人工合成面层检测实验室出具的合格检测报告，否则不予认可。 6.现场铺贴施工，采用橡胶地板专业配套环保胶水粘贴。 7.平整度要求：平整、均匀，不能有超过2mm落差的阶梯状起伏； 缺陷要求：面层铺设完成后不得有气泡、断裂、分层等缺陷。 8.按照国际羽联最新的竞赛规则要求进行划线，画线清晰。 |  |
| 2 | 水泥基自流平 | 总厚度3-5mm，强度达到C25级，包含界面剂 | ｍ2 | 920 | 总厚度3-5mm，强度达到C25级，包含界面剂 |  |
| 3 | 羽毛球网、羽球柱 | 可移动式，国内外著名品牌,通过国际羽联认证 | 副 | 6 | 可移动式，国内外著名品牌,通过国际羽联认证 |  |
| 4 | 体育照明系统 | 1、LED灯具基本参数： 灯具功率为：240W 整灯光通量：不小于24000Lm 灯具效率：≧100lm/W 防护等级：IP50 温度范围：-30℃～+50℃ 湿度范围：10%-95% 设计寿命：≧50000H 2、LED光源为进口光源，色温：4000-5000K； 3、灯具做防眩光处理； 4、LED灯具是相变散热结构设计，主散热器采用6063-T5型材铝； 5、功率因数大于0.95，实现绿色环保及节能； 6、灯具每年光衰不大于5%。 7、质保3年，使用寿命50000小时，使用在室内篮球场和羽毛球场 8、产品需通过ISO14001：2004环境管理体系认证、产品需通过GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证、产品需通过GB/T 19001--2008质量管理体系认证 9、产品需通过中国节能产品认证 10、产品需通过中国环境标志产品认证 11、产品需通过CE认证 12、需提供国家灯具质量监督检验中心出具的检测报告 | 盏 | 39 | 1、LED灯具基本参数： 灯具功率为：240W 整灯光通量：不小于24000Lm 灯具效率：≧100lm/W 防护等级：IP50 温度范围：-30℃～+50℃ 湿度范围：10%-95% 设计寿命：≧50000H 2、LED光源为进口光源，色温：4000-5000K； 3、灯具做防眩光处理； 4、LED灯具是相变散热结构设计，主散热器采用6063-T5型材铝； 5、功率因数大于0.95，实现绿色环保及节能； 6、灯具每年光衰不大于5%。 7、质保3年，使用寿命50000小时，使用在室内篮球场和羽毛球场 8、产品需通过ISO14001：2004环境管理体系认证、产品需通过GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证、产品需通过GB/T 19001--2008质量管理体系认证 9、产品需通过中国节能产品认证 10、产品需通过中国环境标志产品认证 11、产品需通过CE认证 12、需提供国家灯具质量监督检验中心出具的检测报告 |  |
| 5 | 体育照明控制系统 | 与照明灯具配套的控制箱、线缆、管路、桥架等，每片场地单独设置开关回路 | 项 | 1 | 与照明灯具配套的控制箱、线路、管路、桥架等，每片场地单独设置开关回路，控制系统配置施耐德或正泰等高品质电子元器件 |  |
| 6 | 踢脚线 | 实木踢脚线，高度12cm | 延长米 | 124 | 实木踢脚线，高度12cm |  |

注：1、货物名称一致但规格不一致的应单列；2、有特殊要求的，在备注栏中详细说明；3、表格不够可复制。

三、质量要求及验收标准

合格及符合国标相关验收标准。

四、技术参数及总体技术要求

（一）、本工程采用的主要技术标准和规范

（1）GB/T 14833-2011《合成材料运动面层》

（2）GB18583-2008《装饰用胶黏剂有害物限量要求》

（3）ISO4649、EN1817、EN434标准规范要求

（4）国际羽毛球联合会竞赛标准规范要求

（二）、室内羽毛球运动场地橡胶运动面层技术要求

*1.面层材料材质要求：选用原装进口品牌，3mm-4mm厚橡胶运动卷材面层。(见样品、产品技术参数表）

2.橡胶运动卷材面层结构特点：面层表面平整，石材纹或云彩纹等防滑表面，底层毛面加强粘贴力设计，非室外荔枝纹理或橘皮纹等预制型橡胶卷材。

*3.规格要求：卷材宽度≥1.2米，卷长≥10米。

4.基层采用C25级水泥基自流平找平处理，厚度约3-5mm，平整度要求3m靠尺±3mm。

5.技术性能指标，具体指标如下：

橡胶运动卷材面层物理性能

| 序号 | 检测项目 | 面层技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冲击吸收∕ % | 30-50 |
| 2 | 垂直变形∕mm | 0.6-2.5 |
| 3 | 抗滑值（BPN,20°C） | ≥47 |
| 4 | 拉伸强度∕Mpa | ≥0.5 |
| 5 | 扯断伸长率∕% | ≥40 |
| 6 | 阻燃性∕级 | 1（燃斑直径≤50mm） |
| 7 | 耐磨性(ISO4649) | ≤250mm3 |
| 8 | 色牢度(ISO105-B02 ) | 蓝色≥6 灰色≥3 |
| 9 | 尺寸稳定性(EN434) | ≤0.4% |

橡胶运动卷材面层环保性能（有害物质限量）

| 序号 | 检测项目 |  | 面层技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯∕（ g/kg） |  | ≤0.02 |
| 2 | 甲苯和二甲苯总和∕（ g/kg） |  | ≤0.02 |
| 3 | 游离甲苯二异氰酸酯TDI∕（ g/kg） |  | ≤0.1 |
| 4 | 重金属∕ （mg/kg） | 可溶性铅 | ≤30 |
|  |  | 可溶性镉 | ≤10 |
|  |  | 可溶性铬 | ≤10 |
|  |  | 可溶性汞 | ≤2 |

以上性能指标须提供权威检验中心或权威部门认可的人工合成面层检测实验室出具的合格检测报告，否则不予认可。

6.现场铺贴施工，采用橡胶地板专业配套环保型橡胶地板专用胶水粘贴。

7.平整度要求：平整、均匀，不能有超过2mm落差的阶梯状起伏；

缺陷要求：面层铺设完成后不得有气泡、断裂、分层等缺陷。

8.按照国际羽联最新的竞赛规则要求进行划线，画线清晰。

*9.橡胶运动卷材面层投标样册一份或样品一块：投标样品3-4ｍｍ厚、规格为不小于50ｍｍ*100ｍｍ（注明生产厂商、品牌，系列）。

*10.提供生产厂家项目授权书原件

（三）羽毛球场地体育照明技术要求：

*1、LED灯具基本参数：

灯具功率为：240W

整灯光通量：不小于24000Lm

灯具效率：≧100lm/W

防护等级：IP50

温度范围：-30℃～+50℃

湿度范围：10%-95%

设计寿命：≧50000H

*2、LED光源为进口光源，色温：4000-5000K；

3、灯具做防眩光处理；

4、LED灯具是相变散热结构设计，主散热器采用6063-T5型材铝；

5、功率因数大于0.95，实现绿色环保及节能；

6、灯具每年光衰不大于5%。

*7、质保3年，使用寿命50000小时，使用在室内篮球场和羽毛球场

*8、产品需通过ISO14001：2004环境管理体系认证、产品需通过GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证、产品需通过GB/T 19001--2008质量管理体系认证

*9、产品需通过中国节能产品认证

10、产品需通过中国环境标志产品认证

11、产品需通过CE认证

12、需提供国家灯具质量监督检验中心出具的检测报告

*13、提供生产厂家项目授权书原件

（四）羽网柱、羽毛球球网

1、羽网柱采用可移动式，底锤尺寸39cm*32cm*23cm,网柱尺寸155cm，重量172KG；通过国际羽联认证品牌，比赛型，可伸缩式底座，可调节48-65cm；

2、羽毛球网规格为604cm*76cm,通过国际羽联认证品牌

注：打*号指标为必须满足项，如有不满足将视为重大偏离按废标处理。

五、图纸及其他资料

无

附件二 评标办法及标准（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 2.1.1 形式评审标准 | 投标人名称 |  |  | 与营业执照、基本存款账户开户许可证一致 |  |  |  |
|  |  | 投标文件签字盖章 |  |  | 投标文件应按要求在封面、投标函、法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书上签名盖章 |  |  |  |
|  |  | 联合体投标人 （如接受） |  |  | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |  |  |  |
|  |  | 报价唯一 |  |  | 只能有一个有效报价 |  |  |  |
|  |  | 序号; 评审因素; 评审标准. |
|  | 2.1.2 资格评审标准 | 营业执照 |  |  | 具备有效的营业执照 |  |  |  |
|  |  | 资质条件 |  |  | 符合第一章投标人须知前附表第2.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 财务要求 |  |  | 符合第一章投标人须知前附表第2.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 业绩要求 |  |  | 符合第一章投标人须知前附表第2.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 项目负责人资格要求 |  |  | 符合第一章投标人须知前附表第2.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 信用要求 |  |  | 提供橡胶运动地板和体育照明生产厂家项目授权书原件 |  |  |  |
|  |  | 其他要求 |  |  | 符合第一章投标人须知前附表第2.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 联合体投标人 （如接受） |  |  | 符合第一章投标人须知第2.2项规定 |  |  |  |
|  |  | 序号; 评审因素; 评审标准. |
|  | 2.1.3 响应性评审标准 | 交付使用期 |  |  | 符合第一章投标人须知前附表第1.3项规定 |  |  |  |
|  |  | 投标有效期 |  |  | 符合第一章投标人须知前附表第16.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 投标保证金 |  |  | 符合第一章投标人须知第15.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 投标内容 |  |  | 符合第四章招标范围、货物清单及技术要求“一、招标范围”规定 |  |  |  |
|  |  | 投标货物清单及规格 |  |  | 符合第四章招标范围、货物清单及技术要求“二、招标货物清单”规定 |  |  |  |
|  |  | 质量要求 |  |  | 合格，满足国标相关验收标准要求 |  |  |  |
|  |  | 质保期 |  |  | 符合第二章合同条款及格式规定 |  |  |  |
|  |  | 序号; 评审因素; 评审标准. |
|  | 2.1.4 货物合格性评审标准 | 制造商专项授权书 |  |  | 符合第一章投标人须知规定 |  |  |  |
|  |  | 主要技术参数 |  |  | 符合第四章招标范围、货物清单及技术要求加注星号“*”的条款 |  |  |  |
|  |  | 货物合格性文件 |  |  | 符合招标文件相关规定 |  |  |  |
|  |  | 序号; 评审因素; 评审标准. |
| 条款号 |  | 条款内容 |  |  | 编列内容 |  |  |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) |  |  | 价格因素：35分 技术因素：34分 商务因素：21分 服务因素：2分 其他评分因素：8分 |  |  |  |
|  |  | 评标基准价计算方法 |  |  | 在有效的投标中，投标单位≥7家时，去掉一个最高价和一个最低价，以其余有效投标报价的算数平均值*90%为基准值；投标单位＜7家时，所有有效投标报价的算数平均值*90%为基准值。 |  |  |  |
| 条款号 |  | 评分因素 |  |  | 评分标准 |  |  |  |
| 2.2.2(1) | 价格因素的评价（35）分 | 投标报价与基准价偏差 |  |  | 等于评标基准价（35）分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每高于评标基准价1%扣（0.3）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 每低于评标基准价1%扣（0.3）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 |  |  |  |
| 2.2.2(2) | 技术因素的评价（ 34 ）分 | 序号; 评分因素; 评分标准; 最高分. 1; 投标产品的技术参数，指标及性能; 技术、性能及功能全部满足招标文件要求（满分为3分，满足招标文件要求，得3分，正偏离不加分；每负偏离一个参数（无实质性影响），扣0.5分，扣完为止；打*号指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效报价）; 3. 2; 橡胶运动地板面层投标样品; （1）工厂预制成型橡胶卷材地板符合招标技术要求，具有石材纹或云彩状防滑纹理及表面平整；优得2-3分，良得1-1.5分，一般得0.5-1分 （2）产地：欧美原装进口得2-3分，其他得0-1分; 6. 3; 橡胶运动地板面层相关技术性能; （1）投标产品品牌通过欧洲REACH认证的，得2分； （2）投标产品获得国际羽毛球联合会认证的，得2分； （3）投标产品获得国际篮联FIBA认证的，得2分； （4）投标产品获得国际手球联合会认证的，得2分； （5）投标产品具有绿色卫士金牌认证的，得3分； （6）投标产品具有国际CE检测认证的，得2分。 以上认证需提供相关认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分; 13. 4; 体育照明相关技术性能; （1）所投产品通过CAQI认证的，得2分； （2）所投产品通过ELI高效照明产品认证的，得2分； （3）所投产品通过权威部门提供的国家级以上赛事场地应用业绩证明的，得2分； （4）所投产品获得CE认证的，得2分； （5）所投产品获得RoHs认证的，得2分； （6）所投产品同时通过穿透力和阻燃检测的，得2分， 以上认证和检测需提供相关认证证书或检测报告复印件并加盖投标人公章，否则不得分; 12. |
| 2.2.2(3) | 商务因素的评价（ 21 ）分 | 序号; 评分因素; 评分标准; 最高分. 1; 投标人经营业绩; 自2014年1月1日以来承担过体育场地项目且单份合同金额≥1000万元的运动场地业绩，有一个得2分，最多得8分；承担过体育场地项目且500万元≤单份合同金额＜1000万元的运动场地业绩，有一个得1分，最多得3分；承担过体育场地项目且120万元≤单份合同金额＜500万元的运动场地业绩，有一个得0.5分，最多得2分；（时间以合同签订时间或竣工验收时间为准，金额以合同签订金额为准，提供的证明材料不能反映出相关数据的业绩视为未提供）须提供合同原件、中标通知书原件或竣工验收证明原件备查。; 13. 2; 投标人施工能力证明; 自2014年1月1日以来承担过体育场地项目并竣工验收合格，获得国家级一类场地认证证书的，得2分/项，最多得6分。（时间以竣工验收时间为准，认证证书原件备查，不提供不得分）; 6. 3; 投标人配套服务水平证明; 自2016年1月1日起获得南京市人民政府颁发的服务业名牌企业的，得2分；原件备查; 2. |
| 2.2.2(4) | 服务因素的评价（2）分 | 序号; 评分因素; 评分标准; 最高分. 1; 质保期; 质保期不低于1年，得0.5.分；每增加1年得0.5分；最多得2分。; 2. |
|  | 其他因素评分标准（8）分 |  | 序号 | 评分因素 |  | 评分标准 | 最高分 |  |
|  |  |  | 1 | （1）管理班子人员配备齐全、管理经验丰富、劳动力、机械设备、材料投入计划完善； |  | 根据描述的准确和完整程度（等级分：优1.5-2分；良0.5-1.49分；一般0.2-0.49分；无0分） | 2 |  |
|  |  |  | 2 | （2）项目质量保证体系及施工措施可行；针对施工重点、难点有针对和充分的认识，并有具体解决方案； |  | 根据描述的准确和完整程度（等级分：优1.5-2分；良0.5-1.49分；一般0.2-0.49分；无0分） | 2 |  |
|  |  |  | 3 | （3）施工进度计划合理，工期保证措施得力，施工布局图合理； |  | 根据描述的准确和完整程度（等级分：优1.5-2分；良0.5-1.49分；一般0.2-0.49分；无0分） | 2 |  |
|  |  |  | 4 | （4）安全文明施工及环境保护措施可靠； |  | 根据描述的准确和完整程度（等级分：优1.5-2分；良0.5-1.49分；一般0.2-0.49分；无0分） | 2 |  |

一、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会仅对初步评审合格的投标文件按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

二、评审标准

见评分表

三、评标程序

### 3.1初步评审

3.1.1未对投标人进行资格预审的，评标委员会依据本章评标办法前附表第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项和第2.1.4项规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，评标委员会将否决其投标。

3.1.2 投标人存在第一章投标人须知第26条规定的评标委员会否决投标情形之一的，其投标将被否决。

### 3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1)按本章第2.2.2(1)目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

(2)按本章第2.2.2(2)目规定的评审因素和分值对技术响应计算出得分B；

(3)按本章第2.2.2(3)目规定的评审因素和分值对商务响应计算出得分C；

(4)按本章第2.2.2(4)目规定的评审因素和分值对服务响应计算出得分D。

3.2.2评分分值计算保留小数点后二位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人以数据电文形式做出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应该否决其投标。

3.3评标结果

3.3.1 除第一章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

附件三  投标文件格式

封面

（项目名称）

（货物名称）

投 标 文 件

(招标编号：JZHX—      )

投标人： （单位公章）

年  月  日

一、商务部分

### 投标函

（招标人）：

根据贵方（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号JZHX—      ），授权代表（全名、职务）经正式授权，代表投标人（投标人名称）提交投标文件（包括招标文件要求提供的全部资料）。

据此函，我方宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币：

（大写）（小写：￥万元）

2、随此投标文件提交投标保证金一份，金额为人民币￥元。

3、如果我方中标，我们将在签订合同之后的日历日内交付使用，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4、本投标文件有效期为自开标日起个日历日。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件（含承诺书）将作为买卖合同的附件。

5、如果我方中标，将派出（姓名）作为本工程的项目负责人。

6、我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

7、我方同意第一章投标人须知中关于投标保证金不予退还的规定。

8、我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定。

9、我方同意按照贵方可能提出的要求提供与其投标有关的任何其他数字或资料，并对贵方可能不接受最低价投标及任何投标表示理解。

10、如果我方中标，为执行合同，我们将按照招标文件第一章投标人须知第34款“履约保证金”的规定提交履约担保。

11、如果我们中标，我们将按招标文件的规定支付中标的有关服务费。

投标人名称：（单位公章）

法定代表人：（个人签名或个人印章）

地址： 邮编：

联系人：电话：传真：日期：

### 货物清单投标报价汇总表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 综合 单价 | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶运动卷材地板 | *1.面层材料材质要求：选用原装进口品牌，3mm-4mm厚橡胶运动卷材面层。(见样品、产品技术参数表） 2.橡胶运动卷材面层结构特点：面层表面平整，石材纹或云彩纹等防滑表面，底层毛面加强粘贴力设计，非室外荔枝纹理预制型橡胶卷材。 *3.规格要求：卷材宽度≥1.2米，卷长≥10米。 *4.基层采用C25级水泥基自流平找平处理，厚度约3-5mm，平整度要求3m靠尺±3mm。 5.技术性能指标，具体指标如下： 橡胶运动卷材面层物理性能 序号 检测项目 面层技术指标 1 冲击吸收∕ % 30-50 2 垂直变形∕MM 0.6-2.5 3 抗滑值（BPN,20°C） ≥47 4 拉伸强度∕Mpa ≥0.5 5 扯断伸长率∕% ≥40 6 阻燃性∕级 1（燃斑直径≤50mm） 7 耐磨性(ISO4649) ≤250mm3 8 色牢度(ISO105-B02 ) 蓝色≥6 灰色≥3 9 尺寸稳定性(EN434) ≤0.4% *橡胶运动卷材面层环保性能（有害物质限量） 序号 检测项目 面层技术指标 1 苯∕（ g/kg） ≤0.02 2 甲苯和二甲苯总和∕（g/kg）≤0.02 3 游离甲苯二异氰酸酯TDI（g/kg）≤0.1 4 重金属∕ （mg/kg）： 可溶性铅 ≤30 可溶性镉 ≤10 可溶性铬 ≤10 可溶性汞 ≤2 以上性能指标须提供权威检验中心或权威部门认可的人工合成面层检测实验室出具的合格检测报告，否则不予认可。 6.现场铺贴施工，采用橡胶地板专业配套环保胶水粘贴。 7.平整度要求：平整、均匀，不能有超过2mm落差的阶梯状起伏； 缺陷要求：面层铺设完成后不得有气泡、断裂、分层等缺陷。 8.按照国际羽联最新的竞赛规则要求进行划线，画线清晰。 *9.橡胶运动卷材面层投标样册一份或样品一块：投标样品3-4ｍｍ厚、规格为不小于50ｍｍ*100ｍｍ（注明生产厂商、品牌，系列）。 | 920 | ｍ2 |  |  |  |
| 2 | 水泥基自流平 | 总厚度3-5mm，强度达到C25级，包含界面剂 | 920 | ｍ2 |  |  |  |
| 3 | 羽毛球网、羽球柱 | 可移动式，国内外著名品牌,通过国际羽联认证，其他符合招标技术要求 | 6 | 副 |  |  |  |
| 4 | 体育照明系统 | 1、LED灯具基本参数： 灯具功率为：240W 整灯光通量：不小于24000Lm 灯具效率：≧100lm/W 防护等级：IP50 温度范围：-30℃～+50℃ 湿度范围：10%-95% 设计寿命：≧50000H 2、LED光源为进口光源，色温：4000-5000K； 3、灯具做防眩光处理； 4、LED灯具是相变散热结构设计，主散热器采用6063-T5型材铝； 5、功率因数大于0.95，实现绿色环保及节能； 6、灯具每年光衰不大于5%。 7、质保3年，使用寿命50000小时，使用在室内篮球场和羽毛球场 8、产品需通过ISO14001：2004环境管理体系认证、产品需通过GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证、产品需通过GB/T 19001--2008质量管理体系认证 9、产品需通过中国节能产品认证 10、产品需通过中国环境标志产品认证 11、产品需通过CE认证 12、需提供国家灯具质量监督检验中心出具的检测报告 | 39 | 盏 |  |  |  |
| 5 | 体育照明控制系统 | 与照明灯具配套的控制箱、线缆、管路、桥架等，每片场地单独设置开关回路 | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 踢脚线 | 实木踢脚线，高度12cm | 124 | 延长米 |  |  |  |

投标总价（人民币，小写）：（元）

（人民币，大写）：

注：1、此表的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用，包括税费；

### 商务偏离表

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

我方承诺：除了“商务条款偏离表”中所列的条款外，我方完全响应招标文件商务部分的其他条款要求。

注：1、对招标文件的主要商务条款要求（如交付使用期、付款方式、履约保证、质保期等）须逐条作出响应，而不应以“全部符合”等字样来响应。

2、其他商务偏离也须在上表中逐条列明。

3、如投标文件不符合上述要求，投标人将承担其投标被否决的风险。

二、技术部分

### 技术参数响应表

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人应按招标文件要求的货物名称按照给定的顺序分别填写，逐点详细应答。

### 技术偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术规格 | 投标技术规格 | 正偏离/负偏离 | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的技术规格和技术参数。

### 包装和运输方案

（格式自拟）

### 安装服务方案

（格式自拟）

### 售后服务方案

（格式自拟）

售后服务方案应包含下列内容，但不限于此：

1、卖方对买方操作、维护人员的培训方案及计划（包括培训人数、时间、地点、内容、目标等）；

2、质保期内，卖方对中标货物及服务在质保期内的售后服务具体内容及承诺；

3、质保期满后，卖方对中标货物及服务在质保期满后，如买方不委托卖方维保的情况下，卖方售后服务具体内容及承诺；如买方委托卖方对中标货物及服务进行售后服务，应分别列出卖方对中标货物及服务质保期满后每年维保的范围、内容、价格及相关承诺。

三、资格证明文件

### 法定代表人身份证明书

(电子印章原件)

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓    名： 身份证号：系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（单位公章）：

日    期：年月日

（如招标人要求办理公证的，投标人应当遵从）

### 法定代表人授权委托书

(原件)

本授权委托书声明：本人（姓名）系（单位全称）

的法定代表人，现代表本公司授权我单位（部门、职务、姓名）作为本公司的合法代理人，以（单位名称）的名义参加（招标单位名称）的（项目名称）投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

本授权书于年月日签字或盖章后生效，特此声明。

授权委托人：.

性     别： 年   龄：

部     门： 职   务：

投标人(单位公章）：

法定代表人（个人签名或个人印章）：

日     期：年月日

### 制造商专项授权书

格式自拟

### 产品说明书、产品样品

(可现场递交)

格式二：

### 承诺书

（格式自拟）